2. PRZEDMIAR ROBÓT Lp; SSTWiOR; Opis robót; Jm; Ilość; Cena jedn; Wartość netto. I WYMAGANIA OGÓLNE BUDOWY; 0,00. 1; D-M-00.00.00; Wymagania ogólne budowy: - organizacja placu budowy, wymagane kontraktem ubezpieczenia i gwarancje, wymagane kontraktem nadzory branżowe, organizacja ruchu; kpl; 1,00; 0,00. II ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE CPV 45110000-1; 0,00. 2; D-01.01.01; Wyniesienie trasy i punktów wysokościowych w terenie 330+25(w osi ulicy Mickiewicza); m; 355,00; 0,00. 3; rozbiórka fragmentu torów kolejowych na przecięciu z projektowaną drogą + wywóz na składowisko Wykonawcy 11; m; 11,00; 0,00. 4; D-01.02.04; rozbiórka nawierzchni tłuczniowej lokalnie wzmocnionej bitumem na głębokość śr. 20cm wraz z wywozem destruktu na składowisko Wykonawcy 1107+933=2040; m2; 2040,00; 0,00. 5; D-01.02.04; rozbiórka nawierzchni kamiennej (kostka+bruk) wraz z wywozem destruktu na składowisko Wykonawcy 462+112+933=1507; m2; 1507,00; 0,00. 6; D-01.02.04; rozbiórka krawężnika betonowego z ławą betonową wraz ze składowaniem i wywozem na wysypisko Wykonawcy 330+150=480; m; 480,00; 0,00. 7; D-04.01.00; Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne gł. 25 cm wraz z jego profilowaniem + wywóz urobku na składowisko Wykonawcy 462+112+933=1507; m2; 1 507,00; 0,00. 8; D - 06.03.01; Zdjęcie nadmiaru gruntu gr. 0,4m na styku z działką kolejową 1*330*=330; m2; 330; 0,00. III ROBOTY DROGOWE CPV 45233140-2; 0,00. 9; D-04.05.01; Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 1,5 - 2,5 MPa 15 cm 462+112+933=1507; m2; 1 507,00; 0,00. 10; D-04.04.02; Podbudowa z mieszanki 0/31,5 20 cm 1066+862=1928; m2; 1928,00; 0,00. 11; D-04.07.01; Podbudowa z betonu asfaltowego 0/25 gr 7cm 1040+838=1878; m2; 1878,00; 0,00. 12; D-05.03.05; Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8 gr 6 cm 1015+817=1832; m2; 1832,00; 0,00. 13; D-05.03.05; Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 gr 5 cm 995+800=1795; m2; 1795,00; 0,00. 14; D - 06.03.01; Uzupełnienie poboczy na szerokości 1 m 398+352=750; m; 750,00; 0,00. 15; D-03.02.01; Regulacja urządzeń infrastruktury podziemnej - zawory 1; szt; 1,00; 0,00. 16; D - 07.02.01; oznakowanie dwóch skrzyżowań-montaż znaków drogowych małych 6; szt; 6,00; 0,00. RAZEM NETTO; 0,00. PODATEK VAT 22%; 0,00. RAZEM BRUTTO; 0,00. TABELA DZIAŁÓW PRZEDMIARU Lp; ELEMENT; Wartość netto; VAT; Wartość brutto. 1; WYMAGANIA OGÓLNE BUDOWY; 0,00; 0,00; 0,00. 2; ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE; 0,00; 0,00; 0,00. 3; ROBOTY DROGOWE; 0,00; 0,00; 0,00. RAZEM; 0,00; 0,00; 0,00.