| 2. PRZEDMIAR ROBÓT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | SSTWiOR | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jedn | Wartość netto |
| I WYMAGANIA OGÓLNE BUDOWY |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1 | D-M 00 00.00 | Wymagania ogólne budowy: - organizacja placu budowy, wymagane kontraktem ubezpieczenia i gwarancje, wymagane kontraktem nadzory branżowe, organizacja ruchu 1 | kpl | 1,00 |  | 0,00 |
| II ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE CPV 45110000-1 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2 | D-01.01.01 | Wyniesienie trasy i punktów wysokościowych w terenie 117,5 | m | 117,50 |  | 0,00 |
| 3 | D-01.02.04 | rozbiórka krawężnika betonowego wraz ze składowaniem i wywozem na wysypisko wykonawcy 116+122=238 | m | 238,00 |  | 0,00 |
| 4 | D-01.02.04 | rozbiórka obrzeża betonowego wraz ze składowaniem i wywozem na wysypisko wykonawcy 31 | m | 31,00 |  | 0,00 |
| 5 | D-01.02.04 | rozbiórka nawierzchni asfaltowej jezdni gr 6 cm 472,5 | m2 | 472,50 |  | 0,00 |
| 6 | D-01.02.04 | rozbiórka nawierzchni asfaltowej chodnika gr 3 cm 13,6+164,1=177,7 | m2 | 177,70 |  | 0,00 |
| 7 | D-04.01.01 | wykonanie koryta pod chodnik gł. 22 cm 22,8+34,2+27,7=84,1 | m2 | 84,70 |  | 0,00 |
| 8 | D-04.01.01 | wykonanie koryta pod wjazdy gł. 47 cm 84,8 | m2 | 93,00 |  | 0,00 |
| 9 | D-04.01.01 | wykonanie koryta pod jezdnię gł. 43 cm 556 | m2 | 556,00 |  | 0,00 |
| 10 | D - 02.01.01 | obniżenie koryta na odcinku 0+000-0+082 0,47*5,60+2,75*6,60+8,62*5,82=70,95 | m3 | 70,95 |  | 0,00 |
| III ROBOTY DROGOWE CPV 45233140-2 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 11 | D-04.05.01 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 1,5 - 2,5 MPa 15 cm 556+93 | m2 | 649,00 |  | 0,00 |
| 12 | D - 08.01.01 | ułożenie krawężników betonowych na ławie z betonu B15 wraz z oporem. zużycie betonu 0,065m3/m 29,7+29,1+19,7+21,9=100,4 | m | 100,40 |  | 0,00 |
| 13 | D - 08.03.01 | ułożenie obrzeża betonowego na ławie z betonu B15. zużycie betonu 0,028m3/m 7,1+20,3=27,4 | m | 27,40 |  | 0,00 |
| 14 | D-04.04.02 | podbudowa pod chodnik z kruszywa łamanego 0/31,5 gr 10 cm 22,2+32,6+27,8=82,6 | m2 | 82,60 |  | 0,00 |
| 15 | D - 05.03.23 | podsypka piaskowa pod chodnik gr 4cm 25,4+36+31=92,4 | m2 | 92,40 |  | 0,00 |
| 16 | D-04.04.02 | podbudowa pod wjazdy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr 20 cm 64,8 | m2 | 64,80 |  | 0,00 |
| 17 | D - 05.03.23 | podsypka piaskowa pod wjazd gr 4cm 71,5 | m2 | 71,50 |  | 0,00 |
| 18 | D-04.04.02 | podbudowa pod jezdnię z kruszywa łamanego 0/31,5 gr 20 cm 472,5 | m2 | 472,50 |  | 0,00 |
| 19 | D - 05.03.23 | wykonanie nawierzchni chodnika z kostki szarej wibroprasowanej gr 8cm oraz zaspoinowanie nawierzchni piaskiem 25,4+36+31=92,4 | m2 | 92,40 |  | 0,00 |
| 20 | D - 08.01.01 | ułożenie na wjazdach krawężników wibroprasowanych na płask na ławie z betonu B15 wraz z oporem. Średnie zużycie betonu 0,07m3/m 66,3*2+70,7=203,3 | m | 203,30 |  | 0,00 |
| 21 | D - 05.03.23 | wykonanie nawierzchni wjazdów z kostki kolorowej wibroprasowanej gr 8cm oraz zaspoinowanie nawierzchni piaskiem 71,5 | m2 | 71,50 |  | 0,00 |
| 22 | D-05.03.05 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8 gr 4 cm 472,5 | m2 | 472,50 |  | 0,00 |
| 23 | D-05.03.05 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 gr 4 cm 472,5 | m2 | 472,50 |  | 0,00 |
| 24 | D-03.02.01 | regulacja urządzeń infrastruktury podziemej - studnie 2 | szt | 2,00 |  | 0,00 |
| 25 | D-03.02.01 | regulacja urządzeń infrastruktury podziemej - zawory 2 | szt | 2,00 |  | 0,00 |
| 26 | D-01.03.05 | wymiana urządzeń infrastruktury podziemej - hydrant nadziemny 1 | szt | 1,00 |  | 0,00 |
| 27 | D - 07.02.01 | wymiana i montaż znaków drogowych małych 3 | szt | 3,00 |  | 0,00 |
| IV ODWODNIENIE DROGI CPV45232452-5 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 28 | D - 03.02.01 | wykonanie wpustu ściekowego 1 | szt | 1,00 |  | 0,00 |
| 29 | D-03.02.01 | Wykonanie przykanalików fi200 3 | m | 3,00 |  | 0,00 |
| 30 | D - 03.02.01 | wykonanie włączenia 6 rynien do sieci kanalizacji deszczowej 4,4+2,2+2,9+3,3+3,9+3,9=20,6 | m | 20,60 |  | 0,00 |
| RAZEM NETTO |  |  |  |  |  | 0,00 |
| PODATEK VAT 22% |  |  |  |  |  | 0,00 |
| RAZEM BRUTTO |  |  |  |  |  | 0,00 |

TABELA DZIAŁÓW PRZEDMIARU

CPV 45110000-1, 45233140-2, 45232452-5

| Lp | ELEMENT | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYMAGANIA OGÓLNE BUDOWY | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ROBOTY DROGOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ODWODNIENIE DROGI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |