2.  PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp | SSTWiOR | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jedn | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I WYMAGANIA OGÓLNE BUDOWY |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-M-00.00.00 | Wymagania ogólne budowy: - organizacja placu budowy, wymagane kontraktem ubezpieczenia i gwarancje, wymagane kontraktem nadzory branżowe, organizacja ruchu | kpl | 1 |  |  |
| II ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE CPV 45110000-1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | D-01.01.01 | Wyniesienie trasy i punktów wysokościowych w terenie 922+37+8=967 | m | 967,00 |  |  |
| 3 | D-04.01.00 | Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne gł. 18 cm wraz z jego profilowaniem + wywóz urobku na składowisko Wykonawcy 204,9+123,3+603,3=931,5 | m2 | 931,50 |  |  |
| 4 | D-04.01.00 | Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne gł.28 cm wraz z jego profilowaniem + wywóz urobku na składowisko Wykonawcy 116,5 | m2 | 116,50 |  |  |
| 5 | D-03.02.01 | Rozbiórka istniejącego przepustu fi600 | szt. | 1,00 |  |  |
| 6 | D-03.02.01 | Czyszczenie dna i skarp rowu wys-szer 1,3-1,2 | mb. | 16,00 |  |  |
| III ROBOTY DROGOWE CPV 45233140-2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | D - 06.03.01 | Ścinanie i uzupełnianie poboczy 471*2*0,5+30*0,5=486 | m2 | 486,00 |  |  |
| 8 | D-03.02.01 | obudowa ściany czołowej przepustu k500 2 | szt. | 2,00 |  |  |
| 9 | D-03.02.01 | Budowa nowego przepustu fi600 wraz z obudowaniem ścianek czołowych 8 | m | 8,00 |  |  |
| 10 | M-02.01.01 | Zasypywanie z zagęszczeniem powstałego wykopu 2*8*0,5*1=8 | m3 | 8,00 |  |  |
| 11 | D-03.02.01 | Wymiana kręgu fi500 na wlocie do kanału 1 | szt. | 1,00 |  |  |
| 12 | D - 06.01.01 | Brukowanie dna rowu oraz skarpy kostką granitową w rejonie przepustu 16,8+6=20 | m2 | 22,80 |  |  |
| 13 | D - 03.02.01 | Wykonanie wpustu ściekowego 1 | szt | 1,00 |  |  |
| 14 | D-08.05.01 | Korytka betonowe na ławie betonowej 21+32=53 | m | 53,00 |  |  |
| 15 | D - 08.01.01 | Wykonanie krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej z oporem od strony skarpy 56+337+78= 471 | m | 471,00 |  |  |
| 16 | D-04.04.02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką 0/31,5 gr.10cm 2330,8+95,3+65,5=249,16 | m3 | 249,16 |  |  |
| 17 | D-04.04.02 | Podbudowa z mieszanki 0/31,5 gr. 20 cm 116,5*0,,2=23,3 | m3 | 23,30 |  |  |
| 18 | D-05.03.05 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8 gr 4 cm 2260,7+92,9+63,6+113=2530,2 | m2 | 2 530,20 |  |  |
| 19 | D-05.03.05 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 gr 4 cm 2342,8+109,6=2452,4 | m2 | 2 452,40 |  |  |
| 20 | D - 06.03.01 | Uzupełnianie poboczy śr gr 10 cm | m2 | 486,00 |  |  |
| RAZEM NETTO |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT 22% |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO |  |  |  |  |  |  |

TABELA DZIAŁÓW PRZEDMIARU

| Lp | ELEMENT | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYMAGANIA OGÓLNE BUDOWY |  |  |  |
| 2 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE |  |  |  |
| 3 | ROBOTY DROGOWE |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |