| PROJEKT BUDOWLANY |  |  |
| --- | --- | --- |
| Przebudowa pl. Wolności i al. Wojska Polskiego w Lubawce |  |  |
| Inwestor : | Gmina Lubawka Pl. Wolności 1 58-420 Lubawka |  |
| Projekt opracowało: |  |
| ### Data opracowania | Kwiecień 2009 |  |
| Projektant | Mgr inż. Włodzimierz Lewowski upr. 228/02/DUW |  |
| Sprawdzający | Mgr inż. Włodzimierz Wilk upr. 557/01/DUW |  |
| Asystent | Dariusz Pasterkiewicz |  |

SPIS TREŚCI

| I | Opis techniczny | str. 8 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podstawa opracowania | str. 3 |
| 2 | Stan istniejący | str. 3 |
| 2.1 | Plac Wolności (Rynek) | str. 3 |
| 2.2 | Al. Wojska Polskiego | str. 8 |
| 3 | Stan projektowany | str. 9 |
| 3.1 | Plac Wolności | str. 9 |
| 3.2 | Al. Wojska Polskiego | str. 11 |
| 4 | Uwagi dotyczące wykonania robót | str. 12 |
| 5 | Normy i przepisy obowiązujące podczas robót | str. 13 |
| 6 | Przykładowe rozwiązania materiałowe proponowane w projekcie | Str. 13 |
| II | Część Rysunkowa |  |
| 1 | Orientacja w trenie | Rys 1 |
| 2 | Plan sytuacyjny 1:500 | Rys 2 |
| 3 | Przekroje konstrukcyjne 1:50 | Rys 3 |
| 4 | Szczegóły konstrukcyjne | Rys 4 |

- PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą opracowanie niniejszej dokumentacji jest umowa o wykonanie prac projektowych z Urzędem Miasta w Lubawce. W trakcie sporządzania dokumentacji zakres robót uzgodniono bezpośrednio z inwestorem – Urzędem Miasta w Lubawce, dokonano również wizji w terenie. Projekt opracowano na podstawie materiałów źródłowych – map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500 otrzymanych z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej w Starostwie powiatowym w Kamiennej Górze. Podstawą formalno prawną do wykonania niniejszej dokumentacji jest Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz.U.Nr 43 poz. 430/, a także właściwe Polskie Normy, Normy Branżowe oraz Ogólne Specyfikacje Techniczne opracowane przez GDDP w Warszawie.

- STAN ISTNIEJĄCY

  - Plac Wolności

    - Lokalizacja 
Analizowany fragment drogi znajduje się po wschodniej stronie rynku. Droga zaczyna się przy ulicy Pocztowej i biegnie wzdłuż rynku w kierunku południowym.

    - Jezdnia
Nawierzchnia jezdni wykonana jest głównie z asfaltu. Nawierzchnia jest lekko pofałdowana co utrudnia spływ wody. W gorszym stanie jest nawierzchnia z kostki 8/10 na wlocie do rynku, która jest nieregularna i nierówna.

    - Parking
Parking znajduje się w południowej części Rynku. Wykonany jest jako całość z  jezdnią i powiela jej rozwiązania konstrukcyjne. Podobny jest też stan techniczny nawierzchni z kostki granitowej.

    - Chodnik 
Na analizowanym fragmencie chodniki wykonane są z różnych materiałów. Od ul. Pocztowej po obu stronach z kostki betonowej. Po prawej stronie przy ratuszu nawierzchnia chodnika jest z płytek granitowych. Stan tej nawierzchni jest zły- kostki i płytki są skorodowane, zniszczone i popękane, występują liczne ubytki powierzchni. Chodnik jest ograniczony z jednej strony ścianami budynków a z drugiej starym krawężnikiem granitowym. Szerokość chodnika jest zmienna. Chodnik posiada zaniżenie przy krawężniku.

    - Odwodnienie
Odwodnienie realizowane jest a pomocą spadków nawierzchni. Wody przejmowane są przez wpusty uliczne a następnie odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Stan sieci kanalizacyjnej dostateczny – wpusty i kanały są drożne, wymagają jedynie oczyszczenia.

    - Dokumentacja fotograficzna

fot. 1 – stan chodnika przy Ratuszu

fot. 2 – plac przy parkingu po północnej Ratuszu

fot. 3– stan nawierzchni drogi i chodnika

fot. 4 - parking przy Ratuszu

fot. 5 – skrzyżowanie z al. Wojska Polskiego

  - Aleja Wojska Polskiego

    - Lokalizacja 
Aleja Wojska Polskiego stanowi wyjazd z Rynku w kierunku drogi krajowej nr 5 prowadzącej ruch w kierunku przejścia granicznego z Czechami. Ulica stanowi również drogę prowadzącą ruch lokalny do ulic Kombatantów i Ciasnej. Analizowany odcinek jest między rynkiem a ul. Kombatantów.

    - Jezdnia
Na początku ulicy od rynku nawierzchnia jest z kostki granitowej 8/10. Stan tej kostki jest dostateczny. Krawężnik na tym odcinku jest stary granitowy. Ulica w dalszej części posiada nawierzchnię z mas mineralno-asfaltowych. Krawężnik jest betonowy z licznymi spękaniami i ubytkami. Stan jezdni dostateczny. Występują miejscowe spękania i nierówności. Miejscowo jezdnia pofałdowana, ze znaczną ilością ubytków i napraw . Szerokość jezdni zmienna – w zależności od otaczającej zabudowy.

    - Chodniki
Chodniki zostały wykonane z kostki betonowej. Zarówno wysokości jak i stan nawierzchni chodników jest dobry.

    - Odwodnienie
Odwodnienie realizowane w większości za pomocą spływu powierzchniowego do urządzeń odwadniających – wpustów deszczowych. Miejscami stoi woda co jest spowodowane spękaną i nierówną nawierzchnią.

    - Dokumentacja fotograficzna

fot. 6 – stan nawierzchni analizowanego odcinka

fot. 7 – stan nawierzchni ulicy i chodnika al. Wojska Polskiego

fot. 8 – wjazd na ulicę z rynku

- STAN PROJEKTOWANY

  - Plac Wolności

Zgodnie z uzgodnieniami z inwestorem – Urzędem Miasta i Gminy w Lubawce planuje się przełożenie i miejscową wymianę nawierzchni z kostki granitowej. Docelowo ciąg jezdny wybrukowany zostanie kostką 8/10, a część Rynku przeznaczona wyłącznie do ruchu pieszych zostanie wybrukowana kostką granitową 8x10. Planuje się zmniejszenie i przesunięcie miejsc parkingowych wewnątrz Rynku. Planuje się przełożenie kostki na parkingu oraz ciągu prowadzącego od ratusza do al. Wojska Polskiego. Nie planuje się zmian wysokościowych w związku z czym odstąpiono od wykonania niwelety. W ramach projektu planuje się wykonanie:

Jezdnia i miejsca parkingowe

    - rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej, wywóz jej na składowisko wykonawcy oraz utylizacja.

    - rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej  8/10 i składowanie jej na placu budowy.

    - Rozbiórkę krawężnika granitowego na ławie z betonu i wywóz na składowisko wykonawcy.

    - Wykonanie koryta pod konstrukcję chodnika, parkingu i jezdni wraz z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko wykonawcy.

    - Wykonanie warstwy stabilizacji gruntu mieszanką stabilizującą Rm=1,5-2,5MPa o grubości 15 cm. Ze względu na występowanie urządzeń i sieci infrastruktury podziemnej wraz z oporem. Nie dopuszcza się wykonania stabilizacji na miejscu ze względu na możliwość uszkodzenia sieci podziemnych przez gruntofrezarki.

    - Regulację krawężników granitowych na ławie betonowej z betonu B15 wraz z oporem. Zużycie betonu 0,056m3/mb

    - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 lub 0/63 gr. 20 cm pod parkingiem oraz jezdnią

    - Wykonanie warstwy wiążącej z piasku gr 3-5cm pod jezdnią

    - Ułożenie nawierzchni jezdni z kostki granitowej 8/10 rzędowo. Dopuszcza się użycie kostki używanej, o kolorze, fakturze i rozmiarze odpowiadającym kostce uzyskanej z rozbiórki. Kostkę należy zaspoinować piaskiem,

    - Ułożenie nawierzchni parkingu z kostki granitowej 8x10 z odzysku.  Zakłada się odzysk 90% kostki z nawierzchni. Brakującą kostkę wykonawca uzupełni we własnym zakresie. Dopuszcza się użycie kostki używanej o kolorze, fakturze i rozmiarze odpowiadającym kostce uzyskanej z rozbiórki. Kostkę należy zaspoinować piaskiem

    - Ułożenie ścieku z kostki granitowej 8/10 na ławie betonowej z betonu B15. Kostkę należy zaspoinować zaprawą cementową. Zużycie betonu 0,050 m3/mb

    - Ułożenie linii rozgraniczających miejsca parkingowe z kostki bazaltowej 8x10. Szerokość linii – 16cm. Dopuszcza się użycie kostki używanej.

    - Połączenie nowej jezdni z istniejącymi ulicami. Szczeliny należy uzupełnić asfaltobetonem 0/12,8 średnio 1,0m wgłąb ulicy

    - Regulację istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej

Chodnik

    - Rozbiórkę istniejącej nawierzchni i podbudowy chodnika wraz z wywozem na składowisko wykonawcy.

    - Ułożenie warstwy odcinającej z piasku 0/4 gr 10cm. Dopuszcza się użycie zamiennie frezowiny jako warstwy odcinającej

    - Ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr 10cm

    - Ułożenie warstwy wiążącej z piasku gr 3-5cm

    - Wykonanie chodnika z kostki granitowej 8x10.

    - Wykonanie obudowy okien piwnicznych z krawężników granitowych 15x20cm z położeniem kratki stalowej

    - Regulację urządzeń infrastruktury podziemnej

Odwodnienie

    - Budowę wpustu deszczowego na końcu cieku wraz z podłączeniem do kolektora za pomocą przykanalików φ200

    - Podłączenie rynien do sieci KD za pomocą przykanalików φ110

  - Aleja Wojska Polskiego

Zgodnie z uzgodnieniami z inwestorem – Urzędem Miasta i Gminy w Lubawce w związku z docelową rewitalizacją okolic Rynku i związaną z tym zmianą przeznaczenia ulicy na deptak miejski z ograniczonym do minimum ruchem samochodowym planuje się zmianę nawierzchni ulicy na nawierzchnię z kostki kamiennej 8/10. Ponieważ w bezpośrednim sąsiedztwie nawierzchni lub chodnika znajdują się istniejące zabudowania i nie ma możliwości wykonania korekt wysokościowych przewiduje się całkowitą rozbiórkę istniejącej nawierzchni i wykonanie nowej powielającej istniejące rozwiązania wysokościowe. W związku z tym odstąpiono od wykonania niwelety. Projektuje się wykonanie chodnika z kostki betonowej typu „holland”.

W ramach projektu planuje się wykonanie:

Jezdnia

    - Rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej, wywóz jej na składowisko wykonawcy oraz utylizacja.

    - Rozbiórkę krawężnika betonowego na ławie z betonu i wywóz na składowisko wykonawcy.

    - Wykonanie koryta pod konstrukcję chodnika i jezdni wraz z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko wykonawcy.

    - Wykonanie warstwy stabilizacji gruntu mieszanką stabilizującą Rm=1,5-2,5MPa o grubości 15 cm. Ze względu na występowanie urządzeń i sieci infrastruktury podziemnej wraz z oporem. Nie dopuszcza się wykonania stabilizacji na miejscu ze względu na możliwość uszkodzenia sieci podziemnych przez gruntofrezarki.

    - Ułożenie nowych krawężników granitowych na ławie betonowej z betonu B15 wraz z oporem. Zużycie betonu 0,056m3/mb

    - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 lub 0/63 gr 20 cm pod jezdnią

    - Wykonanie warstwy wiążącej z piasku gr 3-5cm pod jezdnią

    - Ułożenie nawierzchni jezdni z nowej kostki granitowej 8/10. Kostkę należy zaspoinować piaskiem.

    - Wykonanie krawężnika granitowego 15x20 na płask na ławie betonowej na zakończeniu odcinka kostką granitową

    - Połączenie nowej jezdni z istniejącymi ulicami. Szczeliny należy uzupełnić asfaltobetonem 0/12,8 średnio 1,0m wgłąb ulicy

    - Regulację istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej

Chodnik i wjazdy

    - Rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodnika wraz z wywozem na składowisko inwestora.

    - Rozbiórkę istniejącej podbudowy chodnika wraz z wywozem na składowisko wykonawcy.

    - Wykonanie warstwy odcinającej z piasku 0/4 – gr. 10cm. Dopuszcza się użycie zamiennie frezowiny jako warstwy odcinającej.

    - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 – gr. 10 cm

    - Wykonanie warstwy wiążącej z piasku gr. 3-5cm

    - Wykonanie chodnika z kostki betonowej typu „holland” na odcinku wymiany chodnika, oraz na odcinku wymiany krawężnika ułożenie ww kostki w pasie 0,5m od krawężnika

- UWAGI DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

    - W związku z projektowanym zakresem robót roboty będą wykonywane przy zamknięciu ulicy dla ruchu kołowego. W związku z powyższym Wykonawca winien opracować na okres robót projekt tymczasowej organizacji oraz tak zorganizować roboty, by umożliwić mieszkańcom dojazd do posesji położonych przy remontowanych ciągach komunikacyjnych.

    - Z uwagi na wykonywanie robόt w terenie uzbrojonym w sieci podziemne o rozpoczęciu robόt należy poinformować zarządcόw tych sieci.

    - Roboty w obrębie kolizji z urządzeniami podziemnymi należy wykonywać pod nadzorem zarządcόw sieci. Przed położeniem nawierzchni zarządca sieci winien sprawdzić stan swoich urządzeń dla uniknięcia wykonywania rozkopόw po ułożeniu nawierzchni. Rozbiόrki zaleca się prowadzić w sposόb umożliwiający maksymalny odzysk rozbieranych materiałόw.

    - Dla materiałόw przewidzianych do ponownego wbudowania należy zorganizować składowisko (w sposόb opisany w szczegόłowych specyfikacjach technicznych) dla umożliwienia zaaprobowania tych materiałόw przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera Kontraktu).

    - Roboty zanikowe będą podlegać odbiorom częściowym przed ich zakryciem zgodnie ze szczegόłowymi specyfikacjami technicznymi.

    - Wszelkie materiały winny posiadać stosowne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- NORMY I PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS WYKONANIA ROBΌT

Normy i przepisy obowiązujące podczas wykonywania poszczegόlnych rodzajόw robόt zawierają szczegόłowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

6. PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE PROPONOWANE W PROJEKCIE

6.1 Uwagi ogólne

Niniejsza propozycja materiałowa stanowi załącznik do Projektu Budowlanego przebudowy ulic Pocztowej, placu Wolności, alei Wojska Polskiego w Lubawce. Pokazuje przykładowe materiały proponowane przez projektantów przeznaczone do wykonania zadania projektowego. Pokazane materiały- gdzie wskazano potencjalnego dostawcę materiału z nie są wiążące dla Wykonawcy – wskazują jedynie standard wykonania materiału. Dopuszcza się użycie materiałów od innych dostawców pod warunkiem spełnienia wymagań technicznych oraz estetycznych przewidzianych dla danego wyrobu wskazanego w niniejszej części opracowania projektowego

.

  - Kostka kamienna

Zasadniczo przewiduje się wykonanie nawierzchni z kostki z odzysku. Uzupełnienie brakującej kostki winno odbywać się materiałem maksymalnie zbliżonym do używanej kostki z odzysku, tak pod względem kolorystycznym, jak i faktury kostki. Miejsca, gdzie będzie użyta kostka nowa należy układać z kostki łupanej granitowej o jasnoszarym kolorze i drobnoziarnistej fakturze. Odpowiadają temu np. kostki ze złóż Strzegomskich lub Strzelińskich.

fot. 23– kostka łupana kamieniołom Strzegom

Sposób ułożenia kostki – ja jezdni rzędowy, na parkingach – w łuskę, z zaznaczeniem łuków kostką bazaltową (lub sjenitową – czarną) zgodnie z załączonym poniżej przykładem

fot. 24 – sposób ułożenia kostki 8/10 w łuskę

  - Krawężnik granitowy

Projektuje się użycie krawężnika granitowego ciętego o wymiarach 15x30 cm. Na łukach należy zastosować krawężniki łukowe.

  - Armatura żeliwna

Zaprojektowano włazy kanalizacyjne klasy D-400 z nadrukiem herbu i nazwy gniny Lubawka.

Wpusty uliczne zaprojektowano jako przykrawężnikowe – z poszerzoną półką dolną oraz wpusty o zwiększonym przekroju hydraulicznym klasy C-250.

Przykłady armatury odpowiadające powyższym wymogom firm Stąporków – Meier oraz Pamline przedstawiono na załączonych zdjęciach

- fot 26 – studnia kanalizacyjna z herbem „Stąporków Meier” Sp. z o.o.

- fot 27. wpust przykrawężnikowy „selecta maxi profit” Pamline

fot. 28 – krata płaska o zwiększonym przekroju hydraulicznym - Pamline


fot. 29 – studnia kablowa z pokrywą stalową - Pamline