| PRZEDMIART ROBÓT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | SSTWiORB | opis robót | j.m. | ilość | cena jedn. | wartość netto |
| I | 45100000-8 | Wymagania ogólne |  |  |  |  |
| 1 | D-M-00.00.00 | Dostosowanie do wymagań ogólnych Inwestora, organizacja placu budowy, ubezpieczenia, gwarancje, organizacja ruchu, nadzór archeologiczny i nadzory branżowe itp. | kpl. | 1,00 |  |  |
| II.1 | 45110000-1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |
| 2 | D-01.01.01 | odtworzenie trasy punktów w terenie 125 | m | 125,00 |  |  |
| 3 | D-01.02.04 | rozbiórka chodnika z kostki betonowej 8cm wraz z kosztami wywozu i składowania 526 | m2 | 526,00 |  |  |
| 4 | D-04.01.01 | wykonanie koryta - rozbiórka podbudowy pod chodnikiem gr. 25cm wraz z kosztami wywozu i składowania 526 | m2 | 526,00 |  |  |
| 5 | D-01.02.04 | rozbiórka krawężników granitowych na ławie betonowej z oporem wraz z wywozem na składowsko wykonawcy i kosztami składowania 000 | mb | 195,00 |  |  |
| II.2 | 45233140-2 | ROBOTY DROGOWE |  |  |  |  |
| 6 | D-04.05.01 | Stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5-2,5MPa pod ciekiem gr 15cm (grunt dowieziony z wytwórni). 43 | m2 | 43,00 |  |  |
| 7 | D-08.05.03 | ułożenie cieku z kostki granitowej 8x10 spoinowanej cementem na ławie z betonu B15 gr. 15cm 170 | mb | 170,00 |  |  |
| 8 | D-04.02.01 | warstwa odcinająca pod chodnikiem z piasku 0/4 gr 10cm 526 | m2 | 526,00 |  |  |
| 9 | D-04.04.02 | podbudowa pod chodnikiem z kruszywa 0/31,5 gr 10cm 526 | m2 | 526,00 |  |  |
| 10 | D-05.03.23, D-05.03.01 | warstwa wiążaca z piasku drobnego pod chodnikiem gr 3-5cm 526 | m2 | 526,00 |  |  |
| 11 | D-05.03.23 | warstwa ścieralna chodnika z kostki betonowej typu "starobruk" 526 | m2 | 526,00 |  |  |
| 12 |  | Wykonanie obudowy okien piwnicznych z krawężników granitowych 15x20cm z położeniem kratki stalowej 4*3 | mb | 12,00 |  |  |
| 13 | D-03.02.01a | regulacja pionowa urządzeń infrastruktury podziemnej - zawory wraz z wymianą pokryw na nowe 2 | szt | 2,00 |  |  |
| 14 | D-03.02.01a | regulacja pionowa urządzeń infrastruktury podziemnej - studnie pozostałe wraz z wymianą pokryw na nowe z herbem miasta 6 | szt | 6,00 |  |  |
| RAZEM NETTO |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT 22% |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO |  |  |  |  |  |  |

| KALKULACJA UPROSZCZONA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | ELEMENT | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| 1 | WYMAGANIA OGÓLNE BUDOWY |  |  |  |
| 2 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE |  |  |  |
| 3 | ROBOTY DROGOWE |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |