PPHU”CHEMAR-I” Jednostka Projektowa

58-420 Lubawka, ul. 40 Lecia WOP 13, tel.0 605 55 42 32

===========================================================

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

- Remontu oświetlenia drogowego

w Miszkowicach – etap I -

Obiekt: Oświetlenie drogowe

Adres: Miszkowice.

Inwestor: Gmina Lubawka

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231400-9

Roboty budowlane w zakresie

linii energetycznych

Opracował: mgr inż. Ryszard Wiatr

Lubawka, marzec  2011

ST- O1 E – ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY LINII ENERGETYCZNYCH

CPV 45231400-9

# Wstęp

## Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ST-1E „Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru budowy linii energetycznych związanych z remontem napowietrznej linii  oświetlenia drogowego w Miszkowicach.

## Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy dla realizacji robót przy wykonywaniu robót budowlanych związanych z remontem napowietrznej linii  oświetlenia drogowego w Chełmsku Śl.

## Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych związanych z remontem

napowietrznej linii  oświetlenia drogowego w Miszkowicach.

## Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

# Materiały

## Wymagania ogólne

Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi normami.

## Rodzaje materiałów

Materiałami do wykonania robót są:

- przewód izolowany  AsXSn 2x25mm² i AsXSn 2x16mm²

- kabel YAKXS4x25mm²

- słupy żelbetowe ŻN9

- wysięgniki rurowe do opraw oświetleniowych

- oprawy oświetleniowe istniejące pochodzące z demontażu- 12 szt

- oprawy oświetleniowe nowe sodowe OUSe 70W- 6 szt

- szafka oświetleniowa z zegarem astronomicznym

- inne materiały pomocnicze

# Sprzęt

## Wymagania ogólne

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

## Sprzęt do robót

Wykonawca przystępujący do wykonania robót budowlanych energetycznych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- żuraw samochodowy

- podnośnik montażowy samochodowy

- narzędzia do mocowania przewodów, opraw

- inne narzędzia pomocnych przy prowadzeniu robót instalacyjnych.

# 4 .TRANSPORT

## Wymagania ogólne

Transport powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie elementy powinny być transportowane zgodnie z zaleceniami producentów.

# 5.  Wykonanie robót

## Wymagania ogólne

Budowę należy wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy oraz z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy

## SIEĆ ELEKTRONERGETYCZNA

Sieć wykonać jako napowietrzną

## RODZAJ SŁUPÓW

Do budowy oświetlenia zastosować słupy istniejące typu E oraz ŻN9

## Przewody,kable

Należy zastosować przewód izolowany typu AsXSn2x16 mm²

Kabel YAKXS4x25mm²

## Ochrona przeciwporażeniowa

Jako ochronę przed porażeniem zastosowano uziemienie ochronne

## OSPRZĘT

Należy stosować osprzęt posiadający atesty

## Zakres wykonywanych robót

- demontaż opraw oświetleniowych

- demontaż wysięgników rurowych

- demontaż przewodów nieizolowanych

- montaż wysięgników rurowych na słupach

- montaż opraw oświetleniowych na słupach

- montaż przewodów izolowanych typu AsXSn 2x16 mm² i AsXSn2x25mm²

- przebudowa szafki oświetleniowej przy stacji transformatorowej PT-41424

Ilość i zakres prac ujęty jest w przedmiarze inwestorskim robót

# Kontrola jakości robót

## Wymagania ogólne

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy budowie napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie i pomiarów oraz przedstawienia do akceptacji Inżynierowi Nadzoru.

## Badania w czasie wykonywania robót

### przewody  i osprzęt

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentów, według których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokółów odbioru albo innych dokumentów.

### budowa linii

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót  należy sprawdzić, czy oprawy oraz linia napowietrzna są zabudowane zgodnie z Dokumentacją projektową

### Badania odbiorcze sieci

Przed oddaniem do eksploatacji należy przeprowadzić badania odbiorcze sieci.

# Obmiar robót

## Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót należy dokonywać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera Nadzoru

## Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m, szt.

# Odbiór robót

## Ogólne zasady odbioru robót

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

- projektową dokumentację powykonawczą

- geodezyjną dokumentację powykonawczą

- protokóły z dokonanych pomiarów

## Ocena wyników odbioru

Jeżeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy wykazują, że zostały spełnione wymagania określone w Dokumentacji projektowej i w obowiązującej normie, to wykonane roboty sieci elektroenergetycznej należy uznać za zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik negatywny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót elektroenergetycznych do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacją projektową i obowiązującymi normami należy poprawić w ustalonym terminie. Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności z wymaganiami, należy rozebrać, a następnie wykonać ponownie.

# Podstawa płatności

## Wymagania ogólne

Płatność za wykonanie linii należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych materiałów i badań kontrolnych.

# Przepisy związane

N SEP – E -003                    Napowietrzne linie elektroenergetyczne

PN-EN 13201      Oświetlenie dróg

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentów dla zastosowanych materiałów,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, Wydawnictwo Arkady,

ITB – Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.

opracował: Ryszard Wiatr