INWENTARYZACJA BUDOWLANA

BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA

położonego w Chełmsku Śląskim,

gmina Lubawka, powiat kamiennogórski

województwo dolnośląskie.

Inwestor: 			 Gmina Lubawka

Plac Wolności 1

58 – 420 Lubawka

Autor opracowania :	tech. bud. Renata Kielar upr. Nr 1017/82

Marzec 2012r.

Zawartość opracowania

I. OPIS

1. Podstawy formalno-prawne.

2. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego.

3. Charakterystyka i opis techniczny budynku.

II. Rysunki architektoniczne

- Rzut piwnic

- Rzut parteru

- Rzut I piętra

- Rzut poddasza

- Rzut strychu

- Przekrój A-A

- Przekrój B-B

- Elewacja południowa

- Elewacja północna

- Elewacja wschodnia

- Elewacja zachodnia

- Rzut garażu

- Elewacje garażu

- DANE FORMALNO – PRAWNE

  - POSDTAWY PRAWNE OPRACOWANIA

- Ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz.93 z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz.U. Nr 80, poz. 903 z 2000 r.) z późniejszymi zmianami.

  - ŹRÓDŁA INFORMACJI

- Pomiary powierzchni oraz wizja lokalna budynku.

- Wypis z rejestru gruntów.

- Obowiązujące przepisy i normy.

- Informacje uzyskane od użytkowników nieruchomości.

  - PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwentaryzacji budowlanej jest budynek użytkowy nr 26 położony w Chełmsku Śląskim, przy ul. Lubawskiej, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 35, AM 1, obręb 0004 – Chełmsko Śląskie,
o powierzchni 1100 m2.

  - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WG EWIDENCJI GRUNTÓW

| Województwo: | Dolnośląskie |
| --- | --- |
| Powiat: | Kamiennogórski |
| Gmina: | Lubawka |
| Miejscowość: | Chełmsko Śląskie |
| Jednostka ewidencyjna: | 020703_5 Lubawka – obszar wiejski |
| Obręb: | 0004-Chełmsko Śląskie |
| Arkusz mapy: | 1 |
| Nr działki: | 35 |
| Położenie: | Chełmsko Śląskie, ul. Lubawska 26 |
| Powierzchnia działki: | 1100m2 |
| Księga wieczysta: | brak |

  - OPIS NIERUCHOMOŚCI

Inwentaryzowany budynek położony jest w Chełmsku Śląskim, przy ul. Lubawskiej nr 26, na działce gruntu nr 35 o powierzchni 1100m2, gmina Lubawka.

Działka zabudowana jest budynkiem użytkowym – Ośrodkiem Zdrowia.

Na terenie nieruchomości znajdują się także inne zabudowania - garaż. Dojścia i dojazdy utwardzone kostką betonową i odpadem kamiennym.

Nieruchomość zlokalizowana jest w niewielkiej odległości od centrum, przy ulicy Lubawskiej - drodze o nawierzchni asfaltowej. Działka w kształcie prostokąta. Budynek usytuowany jest frontem do ulicy.   W pobliżu znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne, sklep spożywczo-przemysłowy i przystanek PKS.

Budynek czterokondygnacyjny (piwnice, parter, piętro, poddasze użytkowe). Układ pomieszczeń powtarzalny.

Teren działki wyposażony jest w infrastrukturę techniczną w zakresie :

- sieć wodociągowa,

- sieć  energetyczna,

- sieć telefoniczna

- sieć kanalizacyjna.

2.	Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania 	przestrzennego.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubawka – Uchwała Nr XXXIX/237/2001 Rady Miejsko-Gminnej w Lubawce z dnia 30 sierpnia 2001 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 149, poz. 1976 z dnia 13 listopada 2001 r. oraz Uchwała Nr II/23/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25 lutego 2011 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 136, poz. 2221 z dnia 28 czerwca 2011 r. – nieruchomość znajduje się w jednostce E – Chełmsko Śląskie w części E-9 MN, U i w części w liniach rozgraniczających drogi KSD 03 Z 1/2; tj. na terenie przeznaczonym pod mieszkalnictwo wielorodzinne lub jednorodzinne o średniej i niskiej intensywności oraz usługi.

3.    CHARAKTERYSTYKA I OPIS TECHNICZNY BUDYNKU.

- CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDYNKU

Budynek murowany, wybudowany przed 1945 rokiem. Obiekt wybudowany w technologii tradycyjnej.

Zestawienie powierzchni budynku

| powierzchnia całkowita | 594,70m2 |
| --- | --- |
| powierzchnia zabudowy | 173,28m2 |
| kubatura | 1 388,94m3 |

Zestawienie powierzchni garażu

| powierzchnia całkowita | 29,35m2 |
| --- | --- |
| powierzchnia zabudowy | 35,30m2 |
| kubatura | 102,39m3 |

- OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Budynek wolnostojący, II kondygnacyjny, z poddaszem w części

użytkowym, podpiwniczony.

Dach 	– dwuspadowy, konstrukcja drewniana, kryty dachówką karpiówką.

Fundamenty 	- kamienno - ceglane.

Stropy 	- nad piwnicami ceramiczny na belkach stalowych, pozostałe drewniane.

Ściany 	- w części piwnic kamienno-ceglane, pozostałe kondygnacje z cegły pełnej obustronnie tynkowane.

Ścianki działowe – z cegły i z płyt gipsowo – kartonowych na konstrukcji lekkiej.

Tynki 	- cementowo wapienne.

Schody	- z parteru do piwnicy kamienne, miedzy pozostałymi kondygnacjami drewniane.

Stolarka 	- drewniana nietypowa, okna skrzynkowe.

- ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZABUDOWAŃ

| Oznaczenie | Pomieszczenie | Powierzchnia m2 |
| --- | --- | --- |
| 01 | korytarz | 22,27 |
| 02 | klatka schodowa | 2,93 |
| 03 | kotłownia | 7,18 |
| 04 | pralnia | 15,53 |
| 05 | piwnica | 16,21 |
| 06 | skład opału | 44,56 |
| 07 | piwnica | 16,11 |
| razem piwnice |  | 124,78 |
| 1 | przedsionek | 4,93 |
| 2 | klatka schodowa | 13,34 |
| 3 | łazienka | 6,04 |
| 4 | gabinet | 16,40 |
| 5 | poczekalnia | 22,65 |
| 6 | korytarz | 8,87 |
| 7 | gabinet | 19,60 |
| 8 | rejestracja | 26,95 |
| 9 | gabinet | 16,98 |
| razem parter |  | 135,76 |
| 21 | klatka schodowa | 13,34 |
| 22 | WC | 7,53 |
| 23 | gabinet | 15,11 |
| 24 | poczekalnia | 22,65 |
| 25 | korytarz | 8,87 |
| 26 | gabinet | 19,60 |
| 27 | gabinet | 26,84 |
| 28 | gabinet | 16,98 |
| razem I piętro |  | 130,92 |
| 31 | klatka schodowa | 13,34 |
| 32 | łazienka | 6,15 |
| 33 | pomieszczenie gospodarcze | 8,91 |
| 34 | pomieszczenie gospodarcze | 6,78 |
| 35 | pokój biurowy | 11,74 |
| 36 | korytarz | 9,38 |
| 37 | magazyn | 12,43 |
| 38 | pokój biurowy | 14,03 |
| 39 | pokój biurowy | 12,72 |
| 40 | pomieszczenie gospodarcze | 2,35 |
| 41 | pomieszczenie gospodarcze | 2,43 |
| razem poddasze |  | 100,26 |
| 42 | strych | 73,63 |
| razem strych |  | 73,63 |
| 43 | garaż | 29,35 |
| razem garaż |  | 29,35 |
| powierzchnia ogółem |  | 594,70 |
| w tym: |  |  |
| powierzchnia podstawowa |  | 242,25 |
| powierzchnia pomocnicza |  | 352,45 |