| PRZEDMIAR ROBÓT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jarkowicach Lokalizacja: dz. nr 521, 498, 531/1, 483/1, obręb Jarkowice |  |  |  |
| Inwestor : | Gmina Lubawka Plac Wolności 1 58-420 Lubawka |  |  |
| Jednostka projektowa: | U.O. ,,WILBUD ‘’ mgr inż. Włodzimierz Wilk ul. Benedyktyńska 25 , 58-405 Krzeszów |  |  |
| ### Data opracowania: | Lipiec 2012 |  |  |
| ### Projektant: | mgr inż. Włodzimierz Wilk upr. 557/01/DUW. |

SPIS TREŚCI

| I | Opis techniczny | str. 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Temat opracowania Cel i zakres opracowania Podstawa opracowania | str. 3 str. 3 str. 3 |
| 4 | Stan istniejący | str. 3 |
| 5 | Stan projektowany | str. 4 |
| 6 | Uwagi dotyczące wykonania robót | str. 6 |
| II | Przedmiar robót | str.7 |

- Temat opracowania

Tematem opracowania jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jarkowicach zlokalizowanej na działkach: 521, 498, 531/1, 483/1, obręb Jarkowice

- Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest sporządzenie dokumentacji będącej podstawą do zgłoszenia robót związanych z remontem drogi i elementów odwodnienia oraz do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Opracowanie obejmuje odcinek drogi o długości 1502,28 m wraz z przyległymi rowami odwadniającymi i przepustami

- Podstawa opracowania

Podstawą opracowania niniejszej dokumentacji jest:

- umowa o wykonanie prac projektowych z Gminą Lubawka

- uzgodnienia dokonywane w  trakcie sporządzania dokumentacji  bezpośrednio z

Inwestorem – Urzędem Gminy w Lubawce

- wizje  i pomiary uzupełniające w  terenie.

- mapy sytuacyjno - wysokościowe

- badania geotechniczne wykonane przez "GEOTECH" Świdnica

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie /Dz.U.Nr 43 poz. 430/,

- Polskie Normy, Normy Branżowe oraz Ogólne Specyfikacje Techniczne opracowane

przez GDDP w Warszawie.

- Stan istniejący

  - Lokalizacja
Droga  będąca przedmiotem opracowania znajduje się w Jarkowicach na działkach 521, 498, 531/1, 483/1, obręb Jarkowice

Droga stanowi obecnie połączenie komunikacyjne dla części zachodniej Jarkowic i umożliwia dojazd do pól uprawnych.

  - Zagospodarowanie terenu

Obecnie nawierzchnia drogi asfaltowa szerokości 3,0 m z poboczami szerokości 50-75 cm. Spadek podłużny niwelety drogi kształtuje się w granicach 2-8 % .

Stan nawierzchni jest zły, utrudnia przejazd. Istniejące na niej ubytki, koleiny , przełomy i wyrwy nie kwalifikują jej do remontów bieżących.

Wzdłuż przebudowywanego odcinka zlokalizowane są prawostronne rowy przydrożne lokalnie odbiegające od pasa drogowego w teren wsi Jarkowice.  Zdegradowane i zarośnięte pobocza oraz dno rowów uniemożliwiają spływ wody opadowej. Oprócz spadku podłużnego i w części poprzecznego droga nie posiada żadnych urządzeń odwadniających. Z tego powodu tworzą się zastoiska wody deszczowej.

Zjazdy na posesje posiadają nawierzchnię gruntową.

- Stan projektowany

Zgodnie z ustaleniami z zarządcą drogi – Urzędem Gminy w Lubawce w ramach niniejszego opracowania nie przewiduje się zmian istniejącej geometrii drogi, ani rozwiązań wysokościowych.

Nawierzchnia nie spełnia warunków nośności. Na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych stwierdza się występowanie pod nawierzchnią jezdni gruntów w grupach nośności G2-G3. Tylko w początkowym przebiegu drogi oraz w końcowym stwierdzono podłoże  w grupie G1.  W części przebiegu stwierdzono występowanie w podłożu gruntów nienośnych poza klasyfikacją.

W ramach niniejszego projektu przewiduje się całkowitą rozbiórkę istniejącej konstrukcji drogi i wykonanie nowej- powielającej istniejące rozwiązania wysokościowe.

Pod całym przebiegiem drogi przewiduje się jako doprowadzenie do G1  wykonanie stabilizacji cementowej Rm=2,5 MPa w warstwie 20 cm.

W miejscach występowania podłoża nie nośnego – pyłów z domieszką części organicznych należy dokonać wymiany gruntu. Dopuszcza się użycia do wymiany gruntów G3 pochodzących z  korytowania dalszych odcinków drogi.

Projektowane parametry drogi w efekcie remontu:

- klasa drogi- gminna,

- kategoria ruchu- KR1,

- dane konstrukcyjne:

*szerokość- 3,00m na całej długości projektowanego odcinka

* długość- 1502,28 m

*spadki poprzeczne - 2%

* grubość konstrukcji nawierzchni: 48 cm

* układ projektowanych warstw:

- warstwa ścieralna asfaltowa- 4 cm

- warstwa wiążąca asfaltowa- 4 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub

z tłucznia kamiennego 0/31,5 - 20cm

- stabilizacja  gruntu cementem - 20 cm

- istniejące podłoże G3 (wyrównane i zagęszczone) lub grunt

wymieniony

Wykaz remontowanych przepustów

| Nr przepustu | Lokalizacja | Średnica (mm) | Zakres remontu |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | km 0+ 098,21 | 500 bet. | Ścianki czołowe bet. , brukowanie dna i skarp na wlocie i wylocie |
| P2 | km 0+ 328,21 | 400 bet. | Ścianki czołowe bet. , brukowanie dna i skarp na wlocie i wylocie |
| P3 | km 0+ 351,73 | 400 bet. | Ścianki czołowe bet. , brukowanie dna i skarp na wlocie i wylocie |
| P4 | km 0+ 534,00 | 400 bet. | Wymiana na PEHD 400 mm l=5,0m, ścianki czołowe bet. , brukowanie dna i skarp na wlocie i wylocie |
| P5 | km 0+ 754,30 | 500 bet. | Wymiana na PEHD 500 mm l=8,0m, ścianki czołowe bet. , brukowanie dna i skarp na wlocie i wylocie |
| P6 | km 0+ 782,44 | 400 bet. | Wymiana na PEHD 400 mm l=9,0m, ścianki czołowe bet. , brukowanie dna i skarp na wlocie i wylocie |
| P7 | km 0+ 821,54 | 400 bet. | Wymiana na PEHD 400 mm l=6.00m, ścianki czołowe bet. , brukowanie dna i skarp na wlocie i wylocie, przebrukowanie nawierzchni zjazdu |
| P8 | km 0+ 869,15 | 400 bet. | Wymiana na PEHD 400 mm l=13,0m, ścianki czołowe bet. , brukowanie dna i skarp na wlocie i wylocie |
| P9 | km 1+ 020,10 | 500 bet. | Ścianki czołowe bet. , brukowanie dna i skarp na wlocie i wylocie |
| P10 | km 1+ 296,04 | 600 bet. | Wymiana na PEHD 600 mm l=6.00m, ścianki czołowe bet. , brukowanie dna i skarp na wlocie i wylocie, kaskady na wlocie |

Zakres  projektowanych robót :

- Rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltowej wraz z wywozem destruktu na składowisko wykonawcy.

- Korytowanie z wyrównaniem na całej długości projektowanego odcinka wraz z wywozem destruktu na składowisko wykonawcy.

- Wymiana gruntu w miejscach słabego podłoża

- Wymiana uszkodzonych przepustów pod drogą fi 600 mm (1szt.) fi 500 mm (1szt.) z budową betonowych ścianek czołowych

- Wymiana uszkodzonych przepustów pod zjazdami fi 400 mm (4szt.) z budową betonowych ścianek czołowych

- Wykonanie ścianek czołowych istn. przepustów

- Profilacja wraz z zagęszczeniem pobocza na całej długości projektowanego odcinka.

- Wykonanie stabilizacji cementem gruntu gr. 20 cm. Stabilizację RM= 2,5 MPa należy dowieźć z wytwórni. Na wykonanej stabilizacji wymagane jest osiągnięcie wtórnego modułu odkształcenia nie mniejszego niż 100 MPa.

- Wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm grubości 20 cm. Na wykonanej podbudowie wymagane jest osiągnięcie wtórnego modułu odkształcenia nie mniejszego niż 140 MPa

- Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/12,8 mm o grubości 4 cm. Warstwę wiążącą należy ułożyć na podłożu skropionym emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 czystego asfaltu. Przed skropieniem warstwa podbudowy winna być dokładnie oczyszczona z resztek błota i kurzu.

- Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 mm o grubości 4 cm. Warstwę ścieralną należy ułożyć na podłożu skropionym emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 czystego asfaltu. Przed skropieniem warstwa wyrównawcza winna być dokładnie oczyszczona z resztek błota i kurzu.

- Wymiana na wskazanych odcinkach drogi drenażu odwadniającego

- Ścinanie i uzupełnianie poboczy wzdłuż krawędzi jezdni od strony rowu.

- Reprofilacja i lokalne odtworzenie zniszczonych rowów przydrożnych

- Brukowanie dna rowu na wlocie i wylocie przepustów oraz skarpy w rejonie przepustów brukiem kamiennym.

- Brukowanie wskazanych odcinków pobocza drogi

- Uwagi dotyczące wykonania robót

    - Z uwagi na wykonywanie robόt w terenie uzbrojonym w sieci podziemne, o rozpoczęciu robόt należy poinformować zarządcόw tych sieci. Przed położeniem nawierzchni zarządca sieci winien sprawdzić stan swoich urządzeń dla uniknięcia wykonywania rozkopów po ułożeniu nawierzchni.

    - W związku z projektowanym zakresem robót, roboty będą wykonywane przy zamknięciu ulicy dla ruchu kołowego. Wykonawca zatem winien opracować na okres robót projekt tymczasowej organizacji oraz tak zorganizować roboty, by umożliwić mieszkańcom dojazd do posesji położonych przy remontowanym ciągu komunikacyjnym.

    - Rozbiόrki zaleca się prowadzić w sposόb umożliwiający maksymalny odzysk rozbieranych materiałόw. Dla materiałów przewidzianych do ponownego wbudowania należy zorganizować składowisko ( w sposób opisany w szczegółowych specyfikacjach technicznych) dla umożliwienia zaaprobowania tych materiałów przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera Kontraktu). Materiały, które nie mogą być ponownie wbudowane należy wywieźć na wysypisko śmieci. Koszty składowania na wysypisku pokryje Wykonawca.

    - Roboty zanikowe będą podlegać odbiorom częściowym przed ich zakryciem zgodnie ze szczegόłowymi specyfikacjami technicznymi.

    - Wszelkie materiały winny posiadać stosowne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Kosztorys inwestorski

| lp | SSTWiORB | CPV | opis robót | j.m. | ilość | cena jedn. | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  | Roboty budowlane - Przebudowa drogi do gruntów rolnych wJarkowicach |  |  |  |  |  |
| I.1 |  | 45110000-1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |
| 1 | D-M 00.00.00 | 45110000-1 | organizacja placu budowy | kpl | 1,00 |  |  |
| 2 | D-01.01.01 | 45110000-1 | geodezyjne odtworzenie trasy w terenie | m | 1 502,28 |  |  |
| 3 | D-01.02.01 |  | usunięcie zakrzaczeń | m2 | 50,00 |  |  |
| 4 | D- 01.02.02 | 45110000-1 | usuniecie warstwy humusu z pobocza drogi 1502,28*0,75*2=m2 | m2 | 2 253,42 |  |  |
| 5 | D-04.01.01 D-01.02.05 | 45110000-1 | rozbiórka nawierzchni z wykonaniem koryta głębokości 44 cm pod drogę i zjazdy wraz z kosztami wywozu i składowania droga: 3,88*1502,28= 5828,85m2 zjazdy: 27*4,88*1,44=189,73 m2 | m2 | 6 018,58 |  |  |
| I.2 |  | 45233140-2 | ROBOTY DROGOWE - NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |
| 6 | D-02.03.01 | 45233140-2 | wymiana gruntu nie nośnego (pyły z zawartością cz. organicznych pow. 5%) w warstwie około 0,6 m : km 1+200,00do km1+400,00 200,00*0,6*4,5=540,0 m3 | m3 | 540,00 |  |  |
| 7 | D-04.05.01 | 45233140-2 | stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5-2,5MPa (grunt dowieziony z wytwórni). Grub. 20 cm | m2 | 6 018,58 |  |  |
| 8 | D-04.04.02 | 45233140-2 | podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr 20cm droga :3,48*1502,28=5227,93m2 zjazdy:27*4,48*1,24=149,99m2 | m2 | 5 377,92 |  |  |
| 9 | D-05.03.05B | 45233140-2 | wykonanie warstwy wiążącej z BA gr 4 cm droga:3,08x1502,28=4627,02m2 zjazdy:27*4,08*1,04=114,57m2 | m2 | 4 741,59 |  |  |
| 10 | D-05.03.05 | 45233140-2 | wykonanie warstwy ścieralnej z BA gr 4 cm 3,0*1502,28=4506,84m2 27*4,0*1,0=108m2 | m2 | 4 506,84 |  |  |
| 11 | D- 08.01.01 | 45233140-2 | krawężnik drogowy leżący na ławie betonowej na zakończeniu zjazdów 27*4,0=108,0 m | m | 108,00 |  |  |
| 12 | D- 05.03.01 | 45233140-2 | ułożenie pobocza z kostki granitowej 16/18 cnm szer. 0,75m na ławie z betonu B15 gr. 15cm (26,0+26,0)*0,75=39,0 m2 | m2 | 39,00 |  |  |
| 13 | D- 06.03.01 | 45233140-2 | pobocze z niesortu kamiennego szer,0,75m grubości 12 cm 0,75*2*1502,28-27*4,0*0,75= m2 | m2 | 2 172,42 |  |  |
| I.3 |  | 45232451-8 | ODWODNIENIE DROGI, ROBOTY TOWARZYSZĄCE |  |  |  |  |
| 14 | D- 03.03.01 | 45232451-8 | rura drenarska fi 100 mm pod poboczem w obsypce z pospółki 0,3 x 0,55 m z wpięciem do odbiorników 236,0+85,0+95,0=416,0 m | m | 416,00 |  |  |
| 15 | D-06.03.01 | 45232451-8 | czyszczenie i reprofilacja zniszczonego rowu przydrożnego 600,0 m | m | 600,00 |  |  |
| 16 | D- 03.01.01 | 45232451-8 | wymiana przepustu betonowego P10 fi 600 mm pod drogą wraz z wykonaniem obsypki z zagęszczeniem rury PEHD | m | 6,00 |  |  |
| 17 | D- 03.01.01 | 45232451-8 | wymiana przepustu betonowego P5 fi 500 mm pod drogą wraz z wykonaniem obsypki z zagęszczeniem rury PEHD | m | 8,00 |  |  |
| 18 | D- 06.02.01 | 45232451-8 | wymiana przepustów betonowych P8, P7, P6, P4 fi 400 mm pod zjazdami wraz z wykonaniem obsypki z zagęszczeniem rury PEHD 13,0+6,0+9,0+5,0=33,0m | m | 33,00 |  |  |
| 19 | D-10,01.03 D-13.01.00 | 45232451-8 | wykonanie ścianki czołowej betonowej grub. 25 cm przy przepuście fi 600 mm i fi 500 na ławie betonowej 0,55*0,3 m l=2,0 m , zbrojenie siatką fi 12mm - 25/25cm beton B20: 2*2,0*0,55*0,3 + 2*2,0*2,25*0,25=2,91m3/ przepust 2*2,91=5,82m3 | m3 | 5,820 |  |  |
| 20 | D-10,01.03 D-13.01.00 | 45232451-8 | wykonanie ścianki czołowej betonowej grub. 25 cm przy przepustach fi 400 mm na ławie betonowej 0,4*0,3 m l=1.50 m , zbrojenie siatką fi 10mm - 25/25cm beton B20: 2*1,50*0,4*0,3 + 2*1,50*2,0*0,25=1,86m3/ przepust 8*1.86=14,88m3 | m3 | 14,880 |  |  |
| 21 | D-06.01.01 | 45232451-8 | brukowanie wlotów i wylotów przepustów, bruk kamienny 18 cm na bet. B15 -15 cm 2*10*1,2*1,5=36,0 m2 | m2 | 36,000 |  |  |
| 22 | D-06.03.01 | 45232451-8 | plantowanie, humusowanie i obsianie trawą pasa terenu wzdłuż drogi 1502,28*1,0*2=3004,56m2 | m2 | 3 004,56 |  |  |
| RAZEM NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT 23% |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | CPV | Opis robót |  | netto |  | VAT | Brutto |
| I |  | Roboty budowlane |  |  |  |  |  |
| I.1 | 45110000-1 | Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe |  |  |  |  |  |
| I.2 | 45233140-2 | Roboty drogowe nawierzchniowe |  |  |  |  |  |
| I.3 | 45232451-8 | Odwodnienie drogi, roboty towarzyszące |  |  |  |  |  |
| RAZEM NETTO |  |  |  |  |  |  |  |