| P R Z E D M I A R R O B Ó T |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Przebudowa mostu drogowego na potoku Ostrężnik w Niedamirowie Lokalizacja: dz. nr 491, 52, obręb Niedamirów |  |  |  |
| Inwestor : | Gmina Lubawka Plac Wolności 1 58-420 Lubawka |  |  |
| Jednostka projektowa: | U.O. ,,WILBUD ‘’ mgr inż. Włodzimierz Wilk ul. Benedyktyńska 25 , 58-405 Krzeszów |  |  |
| ### Data opracowania: | Lipiec 2012 |  |  |
| ### Projektant: | mgr inż. Włodzimierz Wilk upr. 557/01/DUW. |

Spis treści

| 1 | Ogólna charakterystyka obiektu | Str. 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Przedmiar robót | Str. 6 |

1.  Ogólna charakterystyka obiektu

1. Opis techniczny rozwiązania.

1.1 Założenia projektowe.

Projekt przebudowy mostu wykonano przy następujących założeniach:

a). most po odbudowie będzie obiektem o normowych parametrach obciążenia, to znaczy   będzie odpowiadać klasie C wg normy obciążeń PN – 85/5 10030, pojazdy o ciężarze całkowitym 300 kN – (30 t).

b). konstrukcja mostu  zawiera rozwiązania podwyższające jego trwałość i bezpieczeństwo jego użytkowników.

- zastosowane zostały typowe barieroporęcze mostowe.

- szerokość jezdni na obiekcie będzie wynosić 4,25 m.

- pomiędzy jezdnią oraz barieroporęczami zaprojektowano opaski bezpieczeństwa po 0,5m.

c). obiekt zostanie wykonany bez szkodliwego wpływu na środowisko naturalne.

1.2. Zasadnicze dane techniczne i geometryczne.

- ilość przęseł                                                         n = 1

- nośność mostu                                                     300 kN  ( 30 t)

- rozpiętość teoretyczna                                         Lt = 4,20 m

- długość mostu                                                      L = 5,00 m

- światło poziome                                                   Lo = 3,80 – 3,60 m

- światło pionowe                                                   Ho = 1,90 m

- barieroporęcze mostowe                                      hp = 1,10 m

- szerokość jezdni                                                   Bj = 4,25 m

- szerokość w licu poręczy                                     Bp = 5,25 m

- szerokość pasów bezpieczeństwa                        Pb = 0,50 m x 2

- szerokość całkowita mostu                                  Bc = 6,18 m

- wysokość konstrukcyjna                                      hk = 0,38 m

- powierzchnia mostu                                             27,8 m2

1.3 Dane konstrukcyjne mostu

1.3.1 Dane ogólne

Obiekt mostowy zaprojektowano jako obiekt jednoprzęsłowy o układzie statycznym płyty żelbetowej .

Konstrukcja mostu dostosowana do obciążeń klasy C (30t).

Most w całości w  technologii monolitycznej żelbetowej z murowanymi skrzydełkami i murowanym licem przyczółków.

Dla umożliwienia wykonania robót fundamentowych projektuje się wykonanie grodzy ziemnej chroniącej przed napływem wód do wykopu. Wykopy należy utrzymywać w stanie suchym poprzez odpompowywanie wody. Dopuszcza się także inne sposoby zabezpieczenia wykopów (np. wykonanie przepustów tymczasowych)

1.3.2 Zakres prac rozbiórkowych

W zakres prac rozbiórkowych wchodzą następujące roboty:

- Rozebranie murowanego sklepienia łukowego i uszkodzonego muru oporowego

- Rozebranie betonowych opasek przynurtowych

- Wykop pod projektowane fundamenty

1.3.4. Warunki gruntowe

Dokumentację geotechniczną dla potrzeb niniejszego projektu wykonał GEOTECH Świdnica

Fundament zostaje posadowiony w warstwie  glin piaszczystych zmieszanych ze żwirami .

Stan  gruntu twardoplastyczny /plastyczny.

1.3.5. Konstrukcja nośna mostu .

Zaprojektowano przęsło płytowe,  żelbetowe,  monolityczne,  oparte na przyczółkach.

Płyta pomostu grubości 38 do 42 cm w środku rozpiętości, swobodnie podparta, jednokierunkowo zbrojona . Długość oparcia płyty na przyczółkach  35 cm .      Płytę uformowano ze spadkami obustronnymi poprzecznymi  ok. 1,5 %. Całość konstrukcji nośnej nachylono  ze spadkiem 1.5 % w kierunku bud. Nr 12. Górne powierzchnie pasów bezpieczeństwa ukształtowano ze spadkiem 3 % w kierunku jezdni.

Powierzchnię górną  płyty pomostu należy izolować papą zgrzewalną przeznaczoną na mosty, jednokrotnie.

Beton  klasy B 35, N4, F150 W6 ,  stal RB500W

1.3.6. Konstrukcja podpór.

Przyczółki mostu zaprojektowano jako żelbetowe z licem murowanym z formaka granitowego.

Posadowienie przyczółków należy zrealizować na wskazanym poziomie w warstwie nośnej.

Podłoże gruntowe pod ławy należy wyrównać ręcznie i  wykonać  podkład betonowy grubości 10 cm . Na wierzchu podkładu  przewiduje się izolację przeciwwilgociową z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku na gorąco.

Górne krawędzie przyczółków wykonać wg  podanych  rzędnych. Górną płaszczyznę przyczółków  na styku z ustrojem nośnym mostu izolować papą termozgrzewalną.

Beton klasy B 35, N4, F150 W6 ,  stal RB500W

W górnej części  celem zmniejszenia parcia za przyczółkami zaprojektowano wzmocnienie stabilizacją cementem (dowożoną z wytwórni) Rm =7.5 MPa. Na ławach podłożyskowych należy wykonać izolację z jednej warstwy papy termozgrzewalnej. Górne powierzchnie ław podłożyskowych wykonywać dokładnie wg podanych rzędnych .

1.3.7. Elementy wyposażenia.

Na obiekcie przewidziano zastosowanie następujących elementów wyposażenia:

- izolacja jednowarstwowa z papy termozgrzewalnej na obiekty mostowe.

- warstwa ścieralna grubości 5 cm z asfaltobetonu 0/12,8

- poręcze mostowe wysokości 1,10 m

1.3.8. Rozwiązanie wysokościowe.

Niweletę jezdni na moście zaprojektowano o spadku podłużnym 1,5 %. Spadki poprzeczne mostu wynoszą 1,5 %.

1.3.9 Dojazdy do mostu.

Konstrukcja jezdni na dojazdach :

5 cm – warstwa ścieralna z asfaltobetonu 0/12,8

5 cm – warstwa wiążąca z asfaltobetonu 0/16

20 cm – podbudowa z tłucznia kamiennego

Odwodnienie nawierzchni mostu – powierzchniowe – do potoku

1.3.10. Ciek wodny

W ramach robót należy odmulić dno potoku pod mostem i w obrębie mostu oraz brukować brukiem kamiennym grubości 20 cm

1.3.11. Urządzenia obce.

W obrębie obiektu nie przebiegają urządzenia obce.

1.3.12 Zakres projektowanych robót.

- Odkopanie dojazdów i rozbiórka konstrukcji murowej  mostu i muru oporowego

- Wykopy fundamentowe

- Wykonanie nowych fundamentów i przyczółków wraz z izolacjami

- Wykonanie  żelbetowego ustroju nośnego

- Zasypanie za przyczółkami z zagęszczeniem warstwami

- Przebudowa muru oporowego  od góry mostu

- Wykonanie stabilizacji cementowej w części górnej za przyczółkami

- Wykonanie nowych fundamentów i skrzydełek mostu

- Zasypanie za skrzydełkami z zagęszczeniem warstwami

- Wyposażenie obiektu (izolacja, nawierzchnia, poręcze)

- Dojazdy do mostu

- Roboty porządkowe

1.4 Charakterystyka energetyczne obiektu i jego wpływ na środowisko

Obiekt nie wymaga energii elektrycznej ani cieplnej

Obiekt nie wymaga dostarczania wody, nie powoduje emisji zanieczyszczeń lub wprowadzania odpadów do środowiska.

Obiekt nie emituje hałasu, wibracji, promieniowania do środowiska

Obiekt nie ma wpływu na drzewostan oraz powierzchnię ziemi.

Wody opadowe projektuje się odprowadzić powierzchniowo do potoku

1.5 Technologia wykonania przyczółków

Roboty budowlane  przewiduje się wykonać w wykopach ze skarpami o max nachyleni 1:1,5.

Głębokość wykopów w stosunku do powierzchni terenu –około 3,2 m od strony posesji nr 10 oraz około 2,4 m od strony posesji nr 12

Pod ławy przyczółków wykonać wykopy w dnie wykopu.

Nie należy obciążać naziomu wykopu w pasie szer. 3,0 m. Koronę wykopów należy ogrodzić i zabezpieczyć przed możliwością napływu wody  . Nie dopuszcza się prowadzenia robót w okresie mrozów.

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z wymogami  PN-B-06050 –Roboty ziemne, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót ziemnych, oraz przepisami BHP

Zbrojenie fundamentu  i ścian muru oporowego – analogiczne do zbrojenia przyczółków.

Na granicy mostu i muru oporowego w belce podporęczowej wykonać dylatację z przekładką ze styropianu 1,5 cm i wypełnieniem spoiny kitem plastycznym. Skrzydełka zbroić pionowo  od strony gruntu siatką wysokości 1,0 m z prętów fi 12 – 25/25 . Otulina prętów ław fundamentowych i ścian- 7 cm. Dla odwodnienia gruntu za ścianami zastosować drenaż fi 120 mm w obsypce piaskowo- żwirowej z wylotem do cieku

| 2. Przedmiar robót |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | SSTWiORB | CPV | opis robót | j.m. | ilość | cena jedn. | wartość |
| 1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-01.02.01 |  | Odkrzaczanie rejonu mostu | m2 | 50,000 |  |  |
| 2 | D - M - 00.00.00 D-01.01.01 |  | Wymagania ogólne,obsługa geodezyjna, organizacja budowy | kpl | 1,000 |  |  |
| 3 | D-01.02.02 |  | Ukształtowanie biegu rzeki na czas robót | m | 25,00 |  |  |
| 2 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 4510000-8 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | D-02.01.01 |  | Wykop przy obiekcie - odkopanie z wywozem na składowisko Wykonawcy most :8,78*6,0=52,68 m3 murek oporowy :3,4*8=27,20 m3 | m3 | 79,88 |  |  |
| 5 | D-01.02.04 |  | Rozbiórka konstrukcji murowej obiektu i ścianek oporowych , opasek - konstrukcja mostu : 4,30*5,0=21,50 m3 - mur oporowy :1,86*9,0=16,74 m3 - skrzydełka :0,25*( 2,0+2,25 +3,0)*1,7 =3,10m3 | m3 | 41,32 |  |  |
| 3 | ROBOTY ŻELBETOWE I MUROWE CPV 45200000-9 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | D - 02.01.01 |  | Wykop fundamentowy - przyczółki: 3,14*2*6,0=37,68m3 - mur oporowy: 2,21*8,0=17,68m3 - skrzydełka: 4,54*3,05*3=40,86 m3 | m3 | 96,22 |  |  |
| 7 | D - 10.01.03 D-13.01.00 |  | Wykonanie ław fundamentowych - deskowanie , zbrojenie, betonowanie - przyczółki: 1,9*0,6*5*2=11,4m3 - mur oporowy:8,6*0,5*1,9=8,17 m3 - skrzydełka :3*2,5*1,4*0,5=5,63m3 | m3 | 25,20 |  |  |
| 8 | 10.01.03 |  | Wykonanie przyczółków , ściany oporowej i skrzydełek - konstrukcja murowa, spoinowana jednostronnie -przyczółki: 0,82*2*5=8,2 m3 - mur oporowy: 9,2*0,9=8,28m3 - skrzydełka:1,06*2,5*3=7,95 m3 | m3 | 24,43 |  |  |
| 9 | D - 10.01.03 D-13.01.00 |  | Wykonanie przyczółków , ściany oporowej i skrzydełek - konstrukcja żelbetowa - przyczółki: 1,16*2*5=11,6 m3 - ściana oporowa:1,10*9,2=10,12m3 - skrzydełka: 3*2,5*0,46=3,45m3 | m3 | 25,17 |  |  |
| 10 | D - 10.01.03 |  | Brukowanie dna rzeki przy moście, dna rowu i brukowanie skarp nad skrzydełkami 3,6*10,0=36,0 m2 10*0,8=8m2 | m2 | 44,00 |  |  |
| 11 | D -10.01.03 D-13.01.00 |  | Konstrukcja płyty pomostu 2,61*4,50=11,75 m3 | m3 | 11,78 |  |  |
| 12 | D - 02.01.01 |  | Zasypanie wykopu z zagęszczeniem warstwami gruntem z wykopu | m3 | 85,00 |  |  |
| 13 | D -10.01.03 D-13.01.00 |  | Stabilizacja za przyczółkami beton B7,5 1.90*5,0*2=19,0m3 | m3 | 19,00 |  |  |
| 5 | IZOLACJE CPV 45200000-9 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Izolacje pionowe bitumiczne: - przyczółki:2*(3,0+2,2)*5,0=52,0m2 - mur oporowy: (2,6+1,9+1,2)*8,6=49,0m2 - skrzydełka:3*2,5*(1,7+1,4+1)= 30,75m2 | m2 | 131,75 |  |  |
| 15 |  |  | Drenaż zasypki obiektu pCV 120 mm | m | 35,00 |  |  |
| 16 |  |  | Izolacje poziome z 2xpapa zgrzewalna: - ławy podłożyskowe:2*(0,35+0,4)*5=7,5 m2 - płyta pomostu:5,0*4,25= 21,25 m2 | m2 | 28,75 |  |  |
| 6 | NAWIERZCHNIA CPV 45233140-2 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | D-04.04.02 D-04.01.01 |  | Wykonanie korytowania i podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 20,0cm zagęszczonego mechanicznie 1,9*4,25*2= 16,5m2 | m2 | 16,50 |  |  |
| 18 | D - 08.01.02 |  | Ułożenie krawężnika granitowego na moście i murze oporowym 6,3*2+8,60= 21,2mb | m | 21,20 |  |  |
| 19 |  |  | Ułożenie pobocza z bruku kamiennego przy murze oporowym - kostka 8/10 na podbudowie bet. 12 cm 6,56*0,5=3,28m2 | m2 | 3,28 |  |  |
| 20 | D - 08.01.01 |  | Ułożenie opornika betonowego naławie bet. na podjazdach na zakończeniach naw. asfaltowej 4,25*2=8,5mb | m | 8,50 |  |  |
| 21 |  |  | Naprawa nawierzchni żwirowej drogi 3,5*2*9,0 =63,0 m2 | m2 | 63,00 |  |  |
| 22 | D-05.03.05 |  | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr 5 cm | m2 | 16,50 |  |  |
| 23 | D-05.03.05 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr 5 cm 16,5+4,25*5,0=37,75m2 | m2 | 37,75 |  |  |
| 7 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |  |  |
| 24 | D-07.05.01 |  | Montaż barieroporęczy typu sztywnego | m | 12,00 |  |  |
| 25 | D-07.05.01 |  | Montaż barier SP-06/M | m | 8,00 |  |  |
| RAZEM NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT 23% |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |