Załącznik nr 1 do SIWZ

## Szczegółowy zakres przedmiotu dostawy –

## Specyfikacja Techniczna –  Wymagania dla lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Lubawce

| Parametry | ### Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| - Nadwozie | - SAMOCHÓD fabrycznie nowy 2012 rok produkcji (podwozie i nadwozie) przeszklenie w części osobowej - min. 5 – cio osobowe - siedzenia skierowane do kierunku jazdy - przedział osobowy wyłożony tapicerką i podsufitką - nadwozie w kolorze czerwieni sygnałowej (RAL 3000) lub zbliżony, - podwozie w kolorze czarnym - wysokość pojazdu nie może przekroczyć 245 cm z uwagi na bramę wjazdową - oznakowanie samochodu na drzwiach przednich Ochotnicza Straż Pożarna Lubawka, oznakowanie numerami operacyjnymi logo sponsorów |
| - Wyposażenie | - Radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1 – 25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, min. 128 kanałów, Wyświetlacz alfanumeryczny min. 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu, mikrofonogłośnik połączony z radiotelefonem samochodowym dla operatora agregatu. - Sygnały świetlne i dźwiękowe - oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego - Belka świetlna LED z napisem „STRAŻ” - Generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów głosowych |
| - Dopuszczalna masa całkowita | do 3500 kg |
| - Ładowność | Powinna zapewniać wyposażenie samochodu w niezbędny sprzęt oraz min. 5 -cio osobowej załogi |
| - Silnik | wysokoprężny |
| - Moc silnika | nie mniejsza niż 90 kW |
| - Moment obrotowy | nie mniejszy niż 350Nm |
| - Skrzynia biegów | manualna, minimum 5-cio biegowa, zsynchronizowana |
| - Napęd | napęd 4x4, |
| - Gwarancja na samochód i jego podzespoły | min. 24 m-ce |
| - Układ kierowniczy | ze wspomaganiem |
| - Układ hamulcowy | z ABS |
| - Zabudowa wewnętrzna | Dach wykonany w formie podestu roboczego pokrytego blachą aluminiową ze wzorem przeciwpoślizgowym. Jego konstrukcja powinna wytrzymać obciążenie masą dwóch strażaków i przewożonego sprzętu. Na dachu jest zapewnione miejsce na drabinę nasadkową oraz inny drobny sprzęt Długość zabudowy 2250 mm. Szerokość rolet bocznych – po 2 rolety na stronę 1000 mm każda. Roleta w ścianie tylnej o szerokości 800 mm. Rolety aluminiowe pyło-wodo-szczelne. Wysokość zabudowy równa wysokości pojazdu - wykonana z profili odpornych na korozję, pokryta na zewnątrz blacha aluminiową gładką malowaną na kolor czerwony. W środku wykończenie blachą aluminiową i blachą ryflowaną. Wewnątrz zabudowy półki i podesty, przeznaczone do mocowania sprzętu pożarniczego wyposażone w uchwyty do mocowania. Skrytki zamykane żaluzjami aluminiowymi wodo- i pyłoszczelnymi. Dach wykonany w formie podestu roboczego, pokryty blachą aluminiową ryflowaną, zabezpieczony dookoła barierką ochronną. Skrytki boczne zamykane żaluzjami aluminiowymi, tylna zamknięta żaluzją lub klapą, oświetlenie wnętrza skrytek i pola pracy. Półki aluminiowe mocowane do stelaża z miejscem na specjalistyczne wyposażenie pożarnicze: - Oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego - Oświetlenie przedziału ładunkowego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego - Oświetlenie zewnętrzne boków i tyłu pojazdu /lampy zamontowane na dachu/ - maszt oświetleniowy – teleskopowy, pneumatyczny, zasilany sprężarką z układu elektrycznego pojazdu, wyposażony w reflektory halogenowe zasilane z agregatu prądotwórczego. - Wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora nie mniej niż 1,5 m. Stopień ochrony reflektorów masztu minimum IP 55 (wg PN-92/E-08106 ). |
| - Wyposażenie dodatkowe | Agregat wysokociśnieniowy wodno-pianowy - wydajność pompy min 40 l/min, przy ciśnieniu min 40 bar (z płynną regulacją) - silnik czterosuwowy - rozrusznik ręczny - linia szybkiego natarcia min. 40 mb ze zwijadłem ręcznym - prądownica pistoletowa, z regulacją strumienia od mgłowego do zwartego - zbiornik wody o pojemności 300 litrów Radiotelefony nasobne 2 radiotelefony nasobne (wraz ze stacją do ich ładowania zamontowaną na stałe w pojeździe) o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 255 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu. - reflektor pogorzeliskowy - orurowanie zewnętrzne z wyciągarką o sile uciągu minimum 3,5t - aparat powietrzny nadciśnieniowy z maską panoramiczną z butlą stalową 6l/300 bar.- 2 sztuki - kombinezon przeciw szerszeniom - linka ratownicza 20 m. - latarka strażacka ze stacją do ładowania zamontowaną w pojeździe – 1 sztuka - Ręczny dozownik sorbentu - Wąż w-52 4 sztuki - pachołek drogowy 2 sztuki - tłumice gumowe składane 2 sztuki - komplet kół zimowych - pokrowce na wszystkie siedzenia |
|  | Mocowanie sprzętu dostarczonego przez Zamawiającego: - agregat prądotwórczy - drabina nasadkowa drewniana - zestaw hydrauliczny kombi firmy Lucas - pilarka do drewna, pompa szlamowa - DROBNY SPRZĘT: łopaty, miotły itp. |

Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Edycja druga – marzec 2006” lub Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr. 143 poz. 1002) wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010r.
(Dz. U. Nr 85, poz. 553)

Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP ważne na dzień składania ofert.

Lubawka, dnia 18.09.2012 r.