| Zadanie realizowane w ramach Programu Osi 3 „Leader” , Działanie 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 1

  - Andromeda - urządzenie sprawnościowe składającej się z trzech słupów wykonanych z rur stalowych związanych w górnej części pierścieniem. Od góry rury zamknięto czopami gumowymi. Do dwóch słupów zamocowano metalowe drabinki łukowe, do trzeciego zaś małą ściankę z otworami oraz stopniami zamocowanymi do ramy mocującej ściankę. Od pierścienia wiążącego słupy, odchodzą dwie liny z węzłami, podwójna drabinka linowa oraz rura strażacka. Pomiędzy słupami zamocowano skośnie dwa pomosty, przy czym jeden jest z otworem. Konstrukcja urządzenia jest wykonana ze stali cynkowanej, a następnie dwukrotnie malowanej farbami proszkowymi. Liny są stylonowe z rdzeniem stalowym, wszystkie elementy złączne ze stali nierdzewnej, wystające końcówki elementów złącznych zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Wymiary urządzenia 432 x 396 cm, wysokość 235 cm, strefa bezpieczeństwa 844 x 776 cm.

- Bajkowy tor przeszkód (wersja bez piaskownicy) – zestaw składający się z trzech kwadratowych, zadaszonych wież, przy czym dwie wieże są niższe (o równej wysokości), trzecia jest wyższa. Dachy czterospadowe, wykonane z tworzywa kompozytowego. Do skrajnej niższej wieży prowadzi tunel wykonany z rury polietylenowej. Pomiędzy niższymi wieżami znajduje się przejście w postaci łukowej drabinki linowej, mocowanej do pałąków rurowych w kształcie półpierścieni. Z niższej środkowej wieży do wieży wyższej prowadzi skośna drabinka linowa, wyposażona dodatkowo w poręcze wykonane z rur stalowych. Do wyższej wieży jest zamocowana ślizgawka wykonana ze stali nierdzewnej z bokami z płyt polietylenowych oraz skośna ścianka wspinaczkowa wyposażona dodatkowo w linę asekuracyjną. Podesty w wieżach oraz ścianka wspinaczkowa wykonane są z antypoślizgowej płyty wodoodpornej. Na ścianki wież zastosowano płytę polietylenową. Wszystkie elementy konstrukcyjne są wykonane ze stali cynkowanej, a następnie dwukrotnie malowanej proszkowo. Liny są stylonowe z rdzeniem stalowym, wszystkie elementy złączne ze stali nierdzewnej, wystające końcówki elementów złącznych zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Wymiary urządzenia 193 x 913 cm, wysokość 316 cm, strefa bezpieczeństwa 511 x 1253 cm.

- Urządzenie edukacyjne Kółko i krzyżyk – popularna gra logiczna w kółko i krzyżyk. Do dwóch słupów pionowych zamocowano dwie poprzeczki pomiędzy którymi znajduje się 9 obrotowych walców, na każdym z nich po przeciwnych stronach znajdują się symbole O i X. Walce wykonane z tworzywa sztucznego. Pionowe słupy wykonane z rur stalowych zamkniętych od góry gumowi czopami. Konstrukcja urządzenia jest wykonana ze stali cynkowanej, a następnie dwukrotnie malowanej farbami proszkowymi. Wszystkie elementy złączne ze stali nierdzewnej, wystające końcówki elementów złącznych zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Wymiary urządzenia 13 x 130 cm, wysokość 150 cm.

- Karuzela pionowa – obrotowe urządzenie przeznaczone do korzystania przez jedną osobę. Składa się z podstawy w kształcie koła wykonanej z antypoźlizgowej płyty polietylenowej. Płyta obraca się wraz z pionowym słupem zakończonym rękojeścia do trzymania. Mechanizm obrotowy łożyskowany. Konstrukcja urządzenia jest wykonana ze stali cynkowanej, a następnie dwukrotnie malowanej farbami proszkowymi. Wszystkie elementy złączne wykonane ze stali nierdzewnej. Wymiary urządzenia 50 x 50 cm, wysokość 117 cm, strefa bezpieczeństwa 350 x 350 cm.