Załącznik nr 8

PROMAR   Spółka z o.o.

# 58-500 Jelenia Góra ul. Wolności 57  tel./fax. (075) 64 53 110

# e-mail: andrzejkuczkowski@onet.eu         NIP 611 – 24 – 68 – 243     REGON 231154833

| Studium: | SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT |  |
| --- | --- | --- |
| Temat: | Rewitalizacja i zagospodarowanie parku ,,WATRA” w Lubawce poprzez wykonanie skateparku i boiska do koszykówki ulicznej |  |
| Adres zadania: | Lubawka , ul. Dolna dz.nr 80/3, AM1, obręb Lubawka |  |
| Inwestor: | Gmina Lubawka, Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka |  |
| Branża: | OGÓLNOBUDOWLANA |  |
| Sporządzający: | mgr inż. Andrzej Kuczkowski nr ewid. DOŚ/BO/0443/01 |  |

Jelenia Góra, maj 2013 r.

SPECYFIKACJA

TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

S-B-00.00

WYMAGANIA OGÓLNE

CPV- 45212221-1: Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych.

1. Część ogólna

1.1 Nazwa zamówienia

Rewitalizacja i zagospodarowanie Parku WATRA w Lubawce poprzez budowę skateparku i boiska do koszykówki ulicznej.

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następującego zakresu prac:

- płyta betonowa nawierzchni,

- ułożenie obrzeży z krawężników betonowych,

- malowanie linii boiska do koszykówki

Szczegółowy zakres prac do wykonania obejmuje przedmiar robót.

1.3 Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych

Przy realizacji zadania należy wykonać następujący zakres prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- opracowanie planu BIOZ, ze szczególnym uwzględnieniem:

- wygrodzenia strefy niebezpiecznej

- zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich

- zorganizowania zaplecza socjalnego dla pracowników zgodnie z wymogami bhp

- zabezpieczenia placów składowych dla materiałów

1.4 Informacje o terenie budowy

Obiekt ujęty w zamówieniu naniesiony jest na mapie sytuacyjno-wysokościowej, w skali 1:500, załączonej w dokumentacji budowlanej, z naniesionym uzbrojeniem podziemnym terenu.

Dla celów realizacji zamówienia należy protokolarnie przejąć niezbędną część terenu dla potrzeb realizacji zamówienia z określeniem terminów realizacji. Szczególne wymagania dotyczące realizacji robót.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dwa egzemplarze dokumentacji technicznej i dwa komplety STWiOR. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja techniczna zawiera rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w warunkach umowy.

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją  projektową i STWiOR

Dokumentacja techniczna, STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „warunkach umowy".

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczyt ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą  zgodne z dokumentacją techniczną i niniejszą STWiOR.

Dane określone w dokumentacji technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne się odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą by jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie mogą  przekracza	 dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją techniczną  lub STWiOR i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposób określony w warunkach przetargowych, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

- b) podejmować	 wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać	 uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- możliwości  powstania pożaru.

1.4.6.Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały się szkodliwe dla otoczenia, nie będą  dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich Szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę  na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosowa się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inwestora.

1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zobowiązany jest opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ). W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbania, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w zaoferowanej cenie umownej.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora).

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora winien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5 Klasyfikacja robót według CPV

Dział: 45 - Roboty budowlane

ST-01.01: CPV- 45262423-2 – Wykonywanie podkładów

CPV – 45111000-8 – Roboty ziemne

ST-01.02: CPV – 45262311-4 – Betonowanie konstrukcji

ST-01.03: CPV – 45320000-6 – Roboty izolacyjne

ST-01.04: CPV – 45320000-6 - Nawierzchnia

ST 01.01.

ROBOTY ZIEMNE

Numery pozycji CPV: roboty ziemne-45111000-8, wykonywanie podkładów-45262423-2

1. Wstęp

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych które zostaną wykonane w ramach zadania pod nazwą „Rewitalizacja i zagospodarowanie Parku WATRA w Lubawce poprzez wykonanie skateparku i boiska do koszykówki ulicznej”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą następujących robót:

1.3.1. Roboty ziemne.

1.3.2. Warstwa odcinająca

l.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami w OST- 00.00.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST- 00.00

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją techniczną, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.Materiały

Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy - powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją techniczną, rysunkami i planami.

2.1 .Do wykonania robót wg pkt. 1.3.1 materiały nie występują.

2.2.Podkład piaskowy

Do wykonania warstwy odcinającej stosować piasek o frakcji do 2 mm, zawartości frakcji pyłowej do 2%

3.Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna.

4.Transport

Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi OST- 00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu.

5. Wykonanie robót

5.1.Ogólne warunki wykonania robót.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna.

5.2.Zakres czynności objętych wykonaniem wykopów

- Roboty pomiarowe

- Ręczne odspojenie i usunięcie ziemi

- Załadunek i odwóz ziemi na wysypisko

5.3.Warstwa odcinająca

Warunki wykonania podkładu:

- układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie,

- przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych,

- układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami,

- całkowita grubość	 podkładu według dokumentacji technicznej,

- wskaźnik zagęszczenia podkładu według dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js=0,98 wg próby normalnej Proctora.

5.4.Zasypki

- Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

- zasypanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót

- przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i śmieci.

- układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:

0,25m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych

0,5-l,0m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub ciężkimi

tarczami 0,4m-przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi

- wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js=O,95 według próby normalnej Proctora.

6. Kontrola jakości robót

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna.

6.2.Kontrola jakości materiałów.

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiada wymaganiom dokumentacji technicznej i ST, posiadać świadectwa jakości producenta oraz uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne zasady kontroli jakości, podano w OST-00.00 Ogólna specyfikacja techniczna.

6.3.1.Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu winny obejmować:

- zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną,

- prawidłowość wytyczenia robót w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podłożu,

- wymiary wykopów,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów,

6.3.2.Wykonanie podkładów

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podłoża

- materiał użyty na podkład

- grubość i równomierność warstw podkładu

- sposób i jakość zagęszczenia

6.3.3.Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiały do zasypki

- grubość i równomierność warstw zasypki

- sposób i jakość zagęszczenia

7.Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna.

Jednostką obmiaru jest:

- wykopy - m3 projektowanych wymiarów gruntu rodzimego przed odspojeniem

- podkłady - m3 projektowanych wymiarów po ich zagęszczeniu.

- zasypki - m3 projektowanych wymiarów po ich zagęszczeniu

8.Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna. Odbioru robót należy dokona	 zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.

9.Podstawa płatności

9.1 .Ogólne zasady płatności podano w OST-00.00 Ogólna specyfikacja techniczna.

9.2.Zgodnie z dokumentacją, należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej ST.

Cena jednostkowa robót obejmuje:

- prace pomiarowe i pomocnicze,

- odspojenie gruntu wraz z wywozem,

- zakup materiałów do podkładów,

- transport i rozładunek na miejscu robót wszystkich materiałów,

- wykonanie podkładów żwirowo-piaskowych,

- transport gruntu na miejsce składowania wskazane przez Inwestora,

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

l0.Przepisy związane

10.1 .Normy

PN- B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

PN-86/B-02480

Grunty budowlane. Określenia. Symbole.

Podział i opis gruntów.PN-B-02481:1999

Geotechnika. Terminologia podstawowa ,i jednostki miary

PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonania i badania przy odbiorze.

ROBOTY BETONIARSKIE

Numery pozycji CPV: betonowanie-45262300-4, betonowanie konstrukcji-45262311-4

1. Wstęp

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dot.: wykonania i odbioru robót betoniarskich, które zostaną wykonane w ramach zadania pod nazwą „Rewitalizacja i zagospodarowanie Parku WATRA w Lubawce poprzez wykonanie skateparku i boiska do koszykówki ulicznej”.

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonaniem betonu zgodnie z dokumentacją techniczną. W skład robót betonowych i żelbetowych wchodzą:

- płyta betonowa

- stabilizacja podbudowy

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi

normami i określeniami w OST- 00.00

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST- 00.00 .

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją techniczną, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.Materiały

Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy - powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją techniczną, rysunkami i planami.

2.1. Cement:

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg normy PN-B-30000.1990 o następujących markach:

- marki „25”-do betonu klasy B7,5-B20

- marki „35”-do betonu klasy wyższej niż B20

2.2. Kruszywo

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-

06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.

2.3.Woda

Woda zarobowa powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250

Beton konstrukcyjny wytwarzany w wytwórni zgodnie z norm PN-B-06250 i dostarczony na budowę.

3. Sprzet

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna.

Sprzęt budowlany powinien odpowiada pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4.Transport *

Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi OST- 00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna.

Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji technicznej, do transportu proponuje się użyć mieszalników samochodowych (tzw. gruszek)

5. Wykonanie robót

5.1 .Ogólne warunki wykonania robót.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja

techniczna.

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego

wpisem do dziennika budowy.

5.2.Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej.

- Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m).

- Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.

- Zagęszczanie betonu. Przy zagęszczaniu betonu należy spełnić następujące warunki:

- wibratory wgłębne stosować	o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.

- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.

- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.

Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o l,4R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratorami. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7m.

- Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się  jednakowymi drganiami na całej długości.

- Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60sekund.

- Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, w prostszych przypadkach należy kierować się zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń  głównych.

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą.

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się  odbyć później, niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest większa niż 20 C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2godzin.

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań  laboratoryjnych przewidzianych normą  PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie wszystkich wyników bada dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.

- Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu:

- Temperatura otoczenia. Betonowanie konstrukcji należy prowadzić wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 5 st. C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 Mpa przed pierwszym zamarznięciem.

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20 st. C w chwili układania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

- Zabezpieczenie podczas opadów

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować	 odpowiednią ilość osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

- Pielęgnacja betonu

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5 st. C należy nie później niż po 12 godz. Od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7dni (co najmniej 3 razy na dobę).

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełnia wymagania według normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.

- Wykańczanie powierzchni betonu. Dla powierzchni betonu występują  następujące wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe

pęknięcia i rysy są niedopuszczalne

równość powierzchni ustroju nośnego pod izolacją powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-102060.

6.Kontrola jakości robót

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna.

6.2.Kontrola jakości materiałów.

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

6.3.Kontrola jakości robót

Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

7.Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST- O00.00 Ogólna specyfikacja techniczna.

Jednostka obmiaru jest m3 wykonanej konstrukcji oraz podbetonu.

8.Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna.

9.Podstawa płatności

9.1.Ogólne zasady płatności podano w OST-00.00 Ogólna specyfikacja techniczna.

9.2. Zgodnie z dokumentacją, należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej ST.

Cena jednostkowa robót obejmuje:

- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji transport i rozładunek na miejscu robót wszystkich materiałów

- przygotowanie i oczyszczenie podłoża

- wykonanie i rozbiórkę deskowania

- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień  i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni.

- pielęgnację betonu

- rozbiórkę deskowania i rusztowań

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót

10.Przepisy związane

10.1.Normy:

PN-EN 206-1:2003 Beton

PN-EN 196-3:1996

PN-EN 196-1:1996

PN-B-30000:1990

PN-EN 1008:2004

PN-B-06251

PN-B-06712

PN-B-06714/00

PN-B-06714/12

PN-B-06714/13

PN-B-01801

Cement. Metody badań. Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości.

Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.

Cement portlandzki

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

Roboty betonowe i żelbetowe.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.

Kruszywa mineralne. Badania .Oznaczenie zawartości

zanieczyszczeń obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych.

Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania

ST 01.03. IZOLACJE

Numery pozycji CPV: Roboty izolacyjne-45320000-6

1. Wstęp

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, które zostaną wykonane w ramach zadania pod nazwą „Rewitalizacja i zagospodarowanie Parku WATRA w Lubawce poprzez wykonanie skateparku i boiska do koszykówki ulicznej”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej zgodnie z dokumentacją techniczną.

1.3.Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi

odpowiednimi normami i określeniami w OST- 00.00

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi

normami i określeniami w OST- 00.00

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST- 00.00 .

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją techniczną, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.Materiały

Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy - powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją  techniczną, rysunkami i planami

2.1 .Materiały do izolacji przeciwwilgociowych:

- folia PE 0,2 mm

3.Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna.

Roboty mogą być wykonane przy użyciu dowolnego rodzaju sprzętu.

4.Transport

Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi OST- 00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna.

5. Wykonanie robót

5.1.Ogólne warunki wykonania robót.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna

5.2.Izolacja pionowa roztworem asfaltowym

- Podkład pod izolację powinien być trwały, nieodkształcalny oraz przenosić wszystkie działające obciążenia.

- Powierzchni podkładu pod izolację powinna by	 równa, czysta i odpylona.

- Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%.

- Powłoki gruntujące powinny być	 naniesione w dwóch warstwach.

- Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5 st. C.

6.Kontrola jakości robót

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna.

6.2.Kontrola jakości materiałów.

Wszystkie materiały do wykonania robót musza odpowiadać wymaganiom dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.

6.3.Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości, podano w OST-00.00 Ogólna specyfikacja techniczna.

Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru.

7.Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna Jednostka obmiaru jest m2 wykonanej izolacji przeciwwilgociowej.

8.Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna.

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.

9.Podstawa płatności

Ogólne zasady płatności podano w OST-00.00 Ogólna specyfikacja techniczna.

Zgodnie z dokumentacją, należy wykonać zakres robót wymieniony w dokumentacji technicznej i niniejszej specyfikacji technicznej.

Cena jednostkowa robót obejmuje:

- dostarczenie materiałów,

- transport i rozładunek na miejscu robót wszystkich materiałów,

- przygotowanie i zagruntowanie podłoża,

- wykonanie izolacji,

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

10.Przepisy związane

10.1.Normy:

PN- 69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

ST 01.04. Nawierzchnia

Numery pozycji CPV: Roboty nawierzchnia-45320000-6

l. Wstęp

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dot.: wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pod nazwą „Rewitalizacja i zagospodarowanie Parku WATRA w Lubawce poprzez wykonanie skateparku i boiska do koszykówki ulicznej”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonaniem posypki

Panbex i impregnatu Panbexil zgodnie z dokumentacją techniczną.

1.4.Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi

normami i określeniami w OST- 00.00

l.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST- 00.00 .

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją  techniczną,  niniejszą ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materiały

Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją techniczną, rysunkami i planami.

2.1 .Materiały

Zgodnie z kartami technicznymi produktów Panbex i Panbexil, oraz niniejszą ST.

3.Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna.

Roboty mogą być wykonane przy użyciu dowolnego rodzaju sprzętu.

4.Transport

Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi OST- 00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna.

5. Wykonanie robót

5.1.Ogólne warunki wykonania robót.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja

Techniczna.

5.2.Posypkę utwardzającą i impregnat wykonać zgodnie z kartami technicznymi, i zachowaniem następujących zasad:

- powierzchnia podkładu pod izolację powinna być równa, czysta i odpylona,

- Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%,

- Powłoki gruntujące powinny być	 naniesione w dwóch warstwach,

- Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5 st. C

6.Kontrola jakości robót

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna.

6.2.Kontrola jakości materiałów.

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.

6.3.Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości, podano w OST-00.00 Ogólna specyfikacja techniczna.

Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i poleceniami inspektora nadzoru.

7.Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna.

Jednostką obmiaru jest m2 wykonanej izolacji przeciwwilgociowej.

8.Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna Odbiór robót izolacyjnych.