Załącznik nr 3

Część opisowa

Obiekt : Most drogowy przy bud. Nr 79  na potoku w Opawie

Lokalizacja: Opawa, gmina Lubawka dz. nr  301, 302,321 obręb Opawa, jednostka

ewidencyjna Lubawka

Opis uszkodzeń:

Zniszczony pomost drewniany, podmyte i uszkodzone przyczółki mostu, zniszczone mury oporowe koryta potoku wraz ze skarpami ziemnymi, zdewastowane  i wymyte dno potoku, zniszczone dojazdy do mostu oraz rów z przepustem i wylotem

Opis napraw:

Ze względu na aktualny stan techniczny przewiduje się przeznaczyć obiekt w całości do  przebudowy.

Przewiduje się wykonanie przebudowy obiektu z zastosowaniem żelbetowej płyty pomostu z nawierzchnią asfaltową  i przyczółków żelbetowych z licem kamiennym usytuowanych w ciągu murów oporowych potoku. Obiekt zostanie wyposażony w niezbędne urządzenia zapewniające bezpieczeństwo ruchu publicznego.

Światło poziome : 3,50 m

Światło pionowe : 1,5 m

Klasa obciążenia wg PN:  C30  (300kN)

Odbudowane zostaną mury oporowe potoku wraz z umocnieniem dna , dojazdy do mostu oraz uszkodzony przepust w obrębie mostu.