IGKiP.4.271.12.2019

# Z A P Y T A N I E         O F E R T O W E

Gmina Lubawka, Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka,

NIP: 614-10-01-909;   REGON:  230821339

tel. (75) 74 11 588, fax (75) 74 11 262

email: lubawka@lubawka.eu

zaprasza do składania ofert na roboty budowlane o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

dla planowanych robót budowlanych p.n.:

”Remont remizy OSP w Lubawce”
w ramach zadania p.n.: „zadania własne”.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty ogólnobudowlane związane przeprowadzeniem napraw elementów konstrukcyjnych w celu zabezpieczenia budynku przed katastrofą budowlaną. Roboty dotyczą budynku Ochotniczej Straży Pożarnej zlokalizowanej pod adresem ul. Piastowska 10, 58-420 Lubawka, dz. nr 480 obręb III Lubawka.

1.1. Zakres prac obejmuje:

I ETAP

- usunięcie z poddasza zalegających przedmiotów (wyłączenie poddasza z użytkowania);

- zmiana układu statycznego płatwi dachowych, skratowanie i zadeskowanie powstałej konstrukcji;

- demontaż deskowania, oczyszczenie i impregnacja wszystkich elementów drewnianych;

- usunięcie lokalnych nieszczelności pokrycia;

ETAP II

- rozbiórka części stropu (nad stanowiskiem 1) i schodów;

- wykonanie nowego deskowania podłogi powstałej antresoli; wykonanie schodów;

- wykonanie sufitów podwieszanych z dociepleniem z wełny mineralnej;

- przełożenie elementów wyposażenia instalacyjnego – oświetlenia;

1.2. Szczegółowy zakres robót budowlanych określa: ekspertyza techniczna stanu podstawowych elementów konstrukcyjnych budynku

1.3. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) obejmuje:

45000000-7 Roboty budowlane;

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

1.4. Dokumentacja.

Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia załącza się dokumentację projektową opracowaną przez LTDesk Łukasz Tobiasz, Ciechanowice 12, 58-410 Marciszów.

1.5. Wykonanie przedmiotu zamówienia

1) Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z zaleceniami ekspertyzy budowlanej, obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, p.poż.

2) Szczegółowe wymagania sprzętowe dla Wykonawcy, parametry techniczne obiektu, instrukcje montażu i wszystkie inne wymagania związane z realizacją zamówienia szczegółowo opisane zostały w w/w dokumentach.

3) Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości, właściwości lub parametrów, składowane tymczasowo na placu budowy materiały do czasu ich wybudowania oraz udostępni je do sprawdzenia Zamawiające4mu.

4) Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest  użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, zgodnie z przepisami szczegółowymi obowiązującymi w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia do odbioru i zatwierdzenia przez Zamawiającego materiałów w chwili dostawy na plac budowy.

5) Niedozwolone jest stosowanie w realizacji przedmiotu zamówienia materiałów nie odpowiadających wymaganiom normatywnym i projektowym. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów dokumenty, takie jak: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości, itd.

6) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

7) Wykonawca po zakończeniu robót, zwróci Zamawiającemu oryginalną, otrzymaną dokumentację projektową oraz przygotuje i złoży w formie papierowej, trwale spiętej operat kolaudacyjny, w skład którego wchodzić będą:

a) oświadczenie kierownika robót o zakończeniu robót i gotowości do odbioru;

b) atesty, certyfikaty, deklaracje, zgodności, itd. na wybudowane materiały;

c) rysunki z naniesionymi zmianami w przypadku zaistnienia takiej sytuacji;

d) protokoły badań powstałej instalacji;

e) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, 
a odnoszące się do jego realizacji;

f) Wykonawca wykona dwa komplety (oryginał i kopia) wymienionego operatu.

8) Wykonawca jest odpowiedzialny za odzysk lub unieszkodliwienie wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia.

1.5.1. Wykonawca, na własny koszt, zabezpieczy składowane tymczasowo, na placu budowy, materiały do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez Inspektora nadzoru.

1.5.2. Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w ekspertyzie budowlanej. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia do odbioru przez Zamawiającego materiałów w chwili dostawy na plac budowy oraz po jego wbudowaniu. Inspektor nadzoru winien zatwierdzić przed wbudowaniem zgodność dostarczonych materiałów z parametrami w ekspertyzie budowlanej.

1.5.3. Niedozwolone jest stosowanie w realizacji przedmiotu zamówienia materiałów nie odpowiadających wymaganiom normatywnym i projektowym. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów dokumenty, takie jak atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości itp.

1.5.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za odzysk lub unieszkodliwienie wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia.

1.5.5. Roboty budowlane należy prowadzić w taki sposób, aby nie zakłócały nadmiernie one bieżącej pracy i życia mieszkańców. W celu zachowania bezpieczeństwa osób pracujących, oraz wszystkich innych osób przebywających na terenie obiektu, Wykonawca zobowiązany będzie do odpowiedniego, wystarczającego, zabezpieczenia prowadzonych robót.

1.5.6. Zamawiający w pełni umożliwia zapoznanie się z obiektem, w którym będzie realizowane niniejsze zamówienie.

W przypadku opisania w jakiejkolwiek części Zapytania ofertowego, dokumentacji budowlanej, przedmiaru robót czy też Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiotu zamówienia przez wskazanie nazwy producenta, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby traktować te zapisy, jako przykładowe i każdorazowo dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane.

2. Tryb udzielenia zamówienia:

2.1.	Celem postępowania jest rozeznanie cen rynkowych usług określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz dokonanie wyboru ich wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień punktu 2.2.2. i punktu 8.

2.2.	Zamawiający może, w oparciu o przekazane oferty, dokonać wyboru Wykonawcy. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi jednak oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i tym samym zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia w oparciu o otrzymane oferty.

2.3.	Wykonawcy zobowiązani są we wszelkich kontaktach z Zamawiającym do powoływania się na numer sprawy: IGKiP.4.271.12.2019

3. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

- Zamawiający oceni na podstawie złożonego oświadczenia;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia

- Zamawiający oceni na podstawie złożonego oświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- Zamawiający oceni na podstawie złożonego oświadczenia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

1. Zamawiający oceni na podstawie złożonego oświadczenia.
     2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia co najmniej 30 000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych).

4. Opis sposobu obliczenia ceny:

Wynagrodzenie za wykonane roboty  ustala się, jako  ryczałtowe tzn. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny brutto wykonania całości zadania.

Wykonawca sporządza wycenę w oparciu o własną, opartą na rachunku ekonomicznym, kalkulację ceny. W cenie winny być wliczone wszystkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji  zamówienia.

Obliczoną cenę oferty wpisuje się w formularzu ofertowym (wzór formularza stanowi Załącznik nr 1).

5. Opis sposobu przygotowania oferty:

-Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;

-Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;

-Ofertę składa się na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego

ogłoszenia wraz z:

1)oświadczeniem o spełnieniu warunków na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia;

2) parafowanym projektem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego

ogłoszenia;

-Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;

-Wykonawca zamieszcza ofertę wraz z wymaganymi załącznikami w zamkniętej

kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe  – Remont remizy OSP w Lubawce”– nie otwierać   przed  25.07.2019 r. godz. 10,15”.

6. Termin realizacji zamówienia i okres gwarancji:

Wymagany termin wykonania przedmiotu zlecenia to 15 grudnia 2019r.

Minimalny okres gwarancji to 36 miesiące (liczony od daty odbioru robót).

7. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami, których znaczenia (wagę) określa procent. Są to:

Kryterium 1:    Cena 		         - 80%

Kryterium 2:    Okres gwarancji     - 20 %

Ofertą wygrywającą dla niniejszego zamówienia będzie oferta, która uzyska największą

ilość punktów łącznie w dwóch kryteriach oceny ofert (A+B).

Każdej ofercie zostanie przyznana ilość punktów obliczona następująco:

Kryterium nr 1. Cena:

Cena najniższej oferty

A =   ----------------------------------   x  80 =    ………  punktów

cena oferty ocenianej

Kryterium nr 2. Okres gwarancji:

Okres gwarancji oferty ocenianej**

B =  -----------------------------------------------------------------------------------   x 20 = ……… punktów

Okres gwarancji w ofercie z najdłuższym okresem gwarancji**

** liczony w miesiącach

Ocena punktowa będzie wyrażona liczbą zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku.

8. Prawo do unieważnienia postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdym momencie bez podawania przyczyn.

9. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty, zawierające treści zgodne ze wzorem do niniejszego zapytania, należy składać w Urzędzie Miasta Lubawka, w biurze podawczym pok. nr 1 parter.

Termin składania ofert: 04 listopada 2019 r. godz. 1000.

Oferty złożone w zamkniętej kopercie zostaną otwarte w dniu 04 listopada 2019 r. o godz. 1015 w sali nr 10 (sala posiedzeń – I piętro). Otwarcie ofert będzie jawne. Wykonawcy mogą być obecni podczas otwarcia kopert.

Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami – Alfred Michno

tel. 516 322 677, pokój nr 4 (parter) w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka przy Placu Wolności nr 1, 58-420 Lubawka.

Zamówienie nie podlega procedurom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy.

Załącznik do Zapytania ofertowego:

1)Załącznik nr 1 -formularz oferty

2)Załącznik nr 2 -wzór oświadczenia

3)Załącznik nr 3 -wzór umowy

4)Załącznik nr 4- ekspertyza budowlana

5)Załącznik nr 5- przedmiar robót

Z-ca Burmistrza Miasta Lubawka

/-/ Sławomir Antoniewski

Lubawka, dnia 22 października 2019 r.